##### Приложение №_____ к Приказу

##### Комитета Республики Адыгея по

##### архитектуре и градостроительству

№                от____________________

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Тлюстенхабльское городское поселение» Теучежского муниципального района Республики Адыгея

ЧАСТЬ 2.  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2025 год

1. Общие положения

Генеральный план муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» Теучежского района Республики Адыгея Российской Федерации утверждён Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» Теучежского района № 71 от 29.06.2018года «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» Теучежского района».

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» Теучежского района разработан на основании Приказа Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 17.02.2025 года № 1-ГП, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Генеральный план - документ территориального планирования, который определяет стратегию градостроительного развития поселения и условия формирования среды жизнедеятельности ориентировочно на 20 лет.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Республики Адыгея от 31.03.2005 № 294 «О местном самоуправлении»;

- Закон Республики Адыгея от 24.07.2009 № 280 «О градостроительной деятельности»;

- Закон Республики Адыгея от 07.06.2007 № 86 «О регулировании земельных отношений»;

- Закон Республики Адыгея от 19.07.1999 № 136 «Об отходах производства и потребления в Республике Адыгея»;

- Закон Республики Адыгея от 10.08.2006 № 21 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;

- Закон Республики Адыгея от 05.05.2000 № 171 «Об административно-территориальном устройстве Республики Адыгея»;

- Закон Республики Адыгея № 284 от 30 декабря 2004года «О наделении муниципального образования «Теучежский район статусом муниципального района, об образовании муниципальных образований в его составе и об установлении их границ»;

- Постановление Кабинета Министров РА от 01.06.2009 № 115 «О порядке определения особо охраняемых природных территорий местного значения»;

- Приказ Росавиации Министерства транспорта Российской Федерации № 251-П от 03.04.2025г. «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Краснодар (Пашковский)»;

- Схема территориального планирования Республики Адыгея.

Цели Генерального плана:

Подготовка проекта по внесению изменений в Генеральный план Тлюстенхабльского муниципального образования Теучежского муниципального района Республики Адыгея в части включения приаэродромной территории согласно Схемы территориального планирования Республики Адыгея и Приказа Росавиации Министерства транспорта Российской Федерации                № 251-П от 03.04.2025г. «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Краснодар (Пашковский)», уточнения границ населенных пунктов, а также планируемое размещение объектов федерального, регионального и местного значения.

Задачи Генерального плана:

-  выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

-  разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения

- сбор, исследование и анализ материалов и исходных данных относительно всей территории поселения;

-   сбор, исследование и анализ материалов по уточнению границ населенных пунктов;

- сбор, исследование и анализ материалов по планируемому размещению объектов федерального, регионального и местного значения;

- внесение изменений в графические и текстовые материалы Генерального плана Тлюстенхабльского муниципального образования Теучежского муниципального района;

-  приведение в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.

2. Анализ использования территории муниципального образования

Сведения о границах муниципального образования

Муниципальное образование «Тлюстенхабльское городское поселение» является городским поселением в составе муниципального образования «Теучежский район»,   расположенного на территории Республики Адыгея.

Административным центром поселения является поселок Тлюстенхабль,

Статус и границы муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» определены Законом Республики Адыгея № 284 от 30 декабря 2004года                                      «О наделении муниципального образования «Теучежский район статусом муниципального района, об образовании муниципальных образований в его составе и об установлении их границ».

Территория поселения граничит с муниципальным образованием «Город Краснодар» Перечень территорий населенных пунктов, входящих в состав Тлюстенхабльского городского поселения Теучежского района:

- поселок городского типа Тлюстенхабль - административный центр городского поселения;

- аул Тугургой.

Общая площадь территории Тлюстенхабльского городского поселения в границах, установленных Законом Республики Адыгея № 284 от 30 декабря 2004года составляет 2334 га. Проектом внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» Теучежского района установлена площадь поселения 19175,3 га. Через поселение проходят автомобильная дорога федерального значения «М-4 Дон» «Краснодар-Джубга».
Рис.1. Местоположение Тлюстенхабльского городского поселения в административно-территориальном устройстве Теучежского муниципального района

Комплексная оценка и основные проблемы развития территории. Природные условия и ресурсы территории муниципального образования

Климат

В северной, равнинной части Адыгеи, где располагается Теучежский район и Тлюстенхабльское городское поселение, климат умеренно-континентальный. Большое количество суммарной солнечной радиации определяет длительный вегетационный период - 230-240 дней (согласно сведениям, представленным в Схеме территориального планирования Теучежского района).

Зимой над равнинной частью Адыгеи преобладают ветры восточного и северо-восточного направлений. Континентальный арктический воздух приносит на территорию района жесткие морозы и сильное ночное выхолаживание. В летнее время на всей территории республики доминируют западные ветры. Тропические континентальные воздушные массы зимой приносят повышение температуры, моросящие дожди и туманы.

Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99*, п. Тлюстенхабль относится к ІІІ району и подрайону ІІІ б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы.

Среднемесячная и годовая температуры воздуха:

| Месяцы | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІX | X | XІ | XІІ | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, градусы С | -1,6 | -0,6 | 4,3 | 11,3 | 17,0 | 20,7 | 23,3 | 22,7 | 17,6 | 11,4 | 5,6 | 1,1 | 11,1 |

Абсолютный минимум температура зимой составляет -36єС. Абсолютный максимум температур летом составляет +41єС.

Среднегодовая сумма осадков составляет 702 мм. Абсолютный максимум 1027 мм наблюдался в 1988 г. Распределение осадков в году неравномерное.

Снежный покров в городе неустойчив. Число дней со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 8 см, максимальная 54 см.

Повторяемость ветра в процентах по направлениям и его средняя скорость приводится в      Таблице 2.2.1.

|  | Направления |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повт.% | 5 | 21 | 24 | 6 | 7 | 14 | 14 | 9 | 14 |
| Скорость м/сек | 2,2 | 3,2 | 2,8 | 2,0 | 2,9 | 3,6 | 3,3 | 2,8 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повт.% | 8 | 16 | 13 | 4 | 7 | 20 | 18 | 14 | 12 |
| Скорость м/сек | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 2,7 |  |

Тлюстенхабль характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра (2,5 м/сек). В течении всего года господствуют ветры восточного и западного направлений (30%) и северо - восточного и юго-западного (37%).

Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) составляет 39.

По приложению 5 к СНиП 2.01.07-85 для г. Краснодара принимаются:

- снеговой район - ІІ (карта 1);

- ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период - 5 (карта

- ветровой район по давлению ветра - ІV (карта 3);

- по толщине стенки гололеда - ІІІ (карта 4);

- по среднемесячной температуре воздуха (єС), в январе - район 0є (карта 5);

- по среднемесячной температуре воздуха (єС), в июле - район 25є (карта 6);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (єС), в январе - район 15є (карта 7).

Ветровой район - особый.

Расчетные значения ветрового давления: w g - 1,00 кПа.

Снеговой район - І.

Расчетные значения веса снегового покрова земли: s g - 0,30 кПа.

Продолжительность безморозного периода составляет 190 дней. Среднегодовая температура почвы на территории Теучежского района составляет +12-13єС, в июле наблюдаются максимальные температуры почв (до 30єС), в январе - минимальные (-3-4є). Средняя температура почвы снижается с севера на юг и с запада на восток.

В распределении осадков для этой территории характерна общая закономерность: возрастание годовых сумм осадков по направлению к Главному Кавказскому хребту. Максимум выпадения осадков наблюдается в мае-июне, что объясняется большой повторяемостью атлантических циклонов. Минимальное количество осадков приходится на осень и весну. Характер выпадения осадков меняется посезонно: с октября по апрель преобладают обложные дожди, с мая по сентябрь - ливневые, причем интенсивность выпадения осадков нарастает с востока на северо- и юго-запад.

Теучежский район получает достаточное количество тепла и влаги для произрастания сельскохозяйственных культур, но характеризуется недостаточным увлажнением. Глубина промерзания почвы в среднем не превышает 15-20 см.

К опасным гидрометеорологическим явлениям, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на территории Теучежского района РА, относятся:

Метеорологические и агрометеорологические:

Очень сильный ветер. Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее                 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Очень сильный дождь. Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах - 30 мм) за период времени не более 12 часов, в результате которых: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов.

Сильный ливень. Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее, в результате которых: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Продолжительный сильный дождь. Дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 часов и менее или 120 мм и более за период времени 48 часов и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Очень сильный снег (снегопад). Снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 часов и менее, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Сильная жара. В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает установленного для данной территории опасного значения или выше его, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Крупный град. Град диаметром 20 мм и более, в результате которого: погиб                             1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения вероятны возникновения градовых облаков. Проявление такого природного процесса, на территории сельского поселения, характерно в период с мая по июнь.

ГУ «Краснодарская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» с 1967 года осуществляет защиту сельскохозяйственных культур и объектов от градобитий на территории южно-предгорной части Краснодарского края и Республики Адыгея. Защищаемая территория составляет 830 тыс. га.

Защита проводится методом внесения в градоопасные облака льдообразующего реагента, размещенного в специальных противоградовых ракетах типа «Алазань». Место и время внесения реагента определяется с помощью метеорологических радиолокаторов «МРЛ-5».

Применяемый метод позволяет сократить ущерб от градобитий в 5–6 раз. Экономический эффект от защиты   на указанной площади — 500–550 миллионов рублей в год.

Сильное гололедно-изморозевое отложение. Отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более или сложное отложение или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более или изморозь диаметром 50 мм и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Заморозки. Понижение температуры воздуха и (или) поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0°С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая, приводящее к повреждению и (или) частичной гибели урожая сельскохозяйственных культур на площади 100 га и более.

Засуха почвенная. В период вегетации сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0 - 20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0 - 100 см были менее 50 мм, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Засуха атмосферная. В период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25°С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Сочетание двух и более одновременно наблюдающихся метеорологических (гидрометеорологических) явлений, каждое из которых в отдельности по интенсивности или силе не достигает критерия опасного явления, но близко к нему, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Гидрологические:

Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок). Подъем уровня воды, в результате которого на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Низкие уровни воды (низкая межень). Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение 10 дней и более.

Инженерно-геологические условия

Территория Теучежского района Республики Адыгея характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, что обусловлено целым рядом факторов, к которым, прежде всего, относятся широкое распространение макропористых просадочных грунтов и их засоленность, а также подтопление ландшафтов в долине р. Кубани.

Коренные породы в пределах Теучежского района перекрыты отложениями четвертичного возраста, современными аллювиальными, а также делювиально-элювиальными образованиями. Отложения среднего и верхнего плиоцена, развитые на рассматриваемой территории, представлены песчано-глинистой толщей мощностью до 300 м. Четвертичные отложения, широко развитые на водораздельных пространствах рек, слагающие поверхности надпойменных террас, литологически представлены галечниками, супесями, песками и глинами мощностью 12-20 м. Верхнечетвертичные образования, развитые на первых надпойменных террасах, имеют мощность не более 10-15 м.

Современные аллювиальные отложения, слагающие пойменные террасы Кубани, Пшиша, Апчаса и других рек, представлены галечниками и песками. Долины более мелких рек и балок сложены суглинками, супесями, илистыми глинами и песками с галькой. Мощность современных аллювиальных отложений колеблется от 5 до 10-15 м.

Грунты Теучежского района характеризуются, в основном, достаточной несущей способностью.

Минерально-сырьевые ресурсы

Ведение градостроительной и хозяйственной деятельности возможно только при условии обеспечения сохранности территорий для добычи полезных ископаемых.

По сведениям Управления по недропользованию по Республике Адыгея на территории МО «Тлюстенхабльское городское поселение» пробурено 13 водозаборных скважин, 12 из которых используются для добычи подземных вод с целью снабжения населения и обеспечения нужд предприятий в соответствии с лицензиями и одна является бесхозной. Вдоль восточной границы поселения на всем ее протяжении расположен Дренажный левобережный участок Краснодарского месторождения питьевых подземных вод. Запасы месторождения учтены Государственным балансом.

Полезные ископаемые

На территории городского поселения месторождений полезных ископаемых и подземных вод с утвержденными запасами не выявлено.

| Месторождение | Полезные ископаемые | Лицензия на пользование недрами |
| --- | --- | --- |
| Мезмафское месторождение | Строительный песок | МАЙ 80105 ТЭ, представлена ОАО «Кубанское речное пароходство» с целью добычи песка сроком до 17.04.2034 |
| Пшишское месторождение | Строительный песок | Месторождение учтено территориальным балансом запасом полезных ископаемых. Нераспределенный фонд |
| Месторождение Драная Хмеречь | Песчано-гравийная смесь | МАЙ 80070 ТЭ, представлена ООО «Недра-Кубани» с целью разведки и добычи песка и ПГС сроком до 25.06.2027г. |
| Месторождение Ленинхабльское | Песчано-гравийная смесь | Месторождение учтено территориальным балансом запасов полезных ископаемых. Нераспределенный фонд |

Состояние поверхностных вод

Реки республики питаются, в основном, выпавшими осадками, которые в течение года распределяются крайне неравномерно. Большая неравномерность распределения стока, как в течение года, так и по территории Адыгеи, связана не только с различными видами питания рек, но и с хозяйственной деятельностью человека. Еще больше связан с техногенезом химический состав речных вод, практически повсеместно наблюдается загрязнение рек Адыгеи химическими элементами и их соединениями.

Как показали гидрохимические исследования «Экологической лаборатории», подземные воды на территории Теучежского района Республики Адыгеи по степени загрязнения можно оценить как незагрязненные или слабо загрязненные. В поверхностных водах наблюдается повышенное содержание фенолов (возможно, природного генезиса), нефтепродуктов (местные жители часто моют свои автомобили прямо на берегу реки или водохранилища), железа.

Содержание органики в речных водах увеличивается от истоков к устью не только вследствие развития процессов боковой эрозии в равнинной части реки, но и в связи с хозяйственной деятельностью человека. Основными источниками загрязнения рек являются предприятия жилищно-коммунального комплекса района, которые без очистки сбрасывают около 95% загрязненных сточных вод. При невысокой в среднем удельной нагрузке на водные системы Адыгеи в равнинных районах (Теучежском, Тахтамукайском, Красногвардейском) эта нагрузка значительно выше, так как сюда, кроме собственных стоков района, поступают транзитные стоки с территорий, расположенных выше по течению рек.

Результаты химического анализа используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземных вод свидетельствуют, что в целом водопроводная вода в населенных пунктах района соответствует нормативам питьевых вод. Превышения ПДК наблюдаются только по содержанию железа и фенолов, при этом повышенное содержание железа в водопроводной воде может быть связано с изношенностью труб разводящей сети.

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», принятым Государственной Думой РФ 12.04.2006 г., почти 100% водных объектов находятся в государственной, в т.ч. 95% - в федеральной собственности, и вопросы владения, пользования и распоряжения ими относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ. В «Водном кодексе РФ» определены размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:

1) до 10 км - в размере 50 м;

2) от 10 до 50 км - в размере 100 м;

3) от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Таким образом, согласно «Водному кодексу РФ» размер водоохраной зоны р. Кубани установлен в размере 200 м. Прибрежная защитная полоса на террасовых склонах составляет 50 м, в пойме и дельте - 40 м.. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для нулевого или обратного уклона, 40 м для уклона до 3° и 50 м для уклона 3° и более.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км устанавливается в размере пятидесяти метров. Водохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. Водоохранные зоны рек в сельской местности зачастую используются в севообороте с применением гербицидной и пестицидной обработки, что угнетающе действует на водные флору и фауну, а также околоводные организмы и растительный покров.

Состояние почв

В настоящее время почвенный покров Республики Адыгея находится в бедственном состоянии. Деградируют уникальные предкавказские черноземы. Эрозией поражены практически все пахотные земли. Установлено загрязнение земель тяжелыми металлами и другими токсичными веществами. Развиваются процессы переувлажнения, засоления, подкисления почв, потери в них гумуса.

В связи с этим необходимо существенное ограничение режима хозяйственного использования истощенных и деградированных земель и проведение срочных агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах и защиту почв от дефляции и засоления.

На карте суммарного загрязнения почвы тяжелыми металлами представленной в Схеме территориального планирования Теучежского района отчетливо видно, что зоны их максимального накопления приурочены к территории городов, промышленным комплексам и к автомагистралям с интенсивным движением транспорта. Следует подчеркнуть, что тяжелые металлы, которые при современной лабораторной технике легко выявляются в объектах окружающей среды, имеют значение не только как загрязняющие вещества, но и как индикаторы других видов загрязнения среды, требующих более трудоемких исследований. В частности, распределение металлов во многих случаях отражает структуру загрязнения окружающей среды соединениями серы, оксидами азота, нефтепродуктами, поэтому выявленные аномальные зоны - это зоны комплексного устойчивого загрязнения окружающей среды. На карте суммарного загрязнения почвы тяжелыми металлами в зону среднего уровня загрязнения попадает территория в зоне техногенного воздействия городов Краснодара и Адыгейска. Загрязнение территории Тлюстенхабльского городского поселения представлено как загрязнение среднего уровня.

Одной из наиболее значимых проблем является проблема утилизации, размещения и захоронения отходов.

Растительный покров

Наиболее разрушительное воздействие на биоценозы оказывает сельскохозяйственное производство. Северней г. Майкопа исчезают последние фрагменты естественной растительности Закубанской террасовой равнины - луговых степей, сухих злаковых и полынно-злаковых степей, ковыльно-разнотравных степей. Исключение составляют антропогенно измененные и угнетенные пойменные леса (преимущественно вторичные, порослевого происхождения). Растительный покров Теучежского района образован, в основном, агроценозами, сильно сбитыми остатками степных сообществ на крутых склонах балок и речных террас, и рудеральными сообществами на пустырях вблизи населенных пунктов.

В долинах рек, где террасы встречаются небольшими фрагментами, можно наблюдать ряды смен растительности в связи с углублением русла и образованием террас. Появляются несомкнутые открытые группировки растений на галечниковых наносах в русле реки: мать-и-мачеха, мирикария лисохвостниковая, вейник ложнотростниковый, кисличник высокий, всходы ольхи и ивы. Ольха серая и клейкая занимают низкие галечниковые отмели, затопляемые при поднятии уровней воды, образуя заросли высотой до 5 м. По мере формирования первой террасы появляются лиственные породы, мирящиеся с избыточным увлажнением: ива белая и пурпурная, клен полевой, черемуха.

Рекреационные ресурсы

Теучежский район отличается невысоким рекреационным потенциалом. Равнинный ландшафт и растительность степной зоны не способствуют развитию рекреационной деятельности с привлечением отдыхающих извне.

Однако возможности для развития в данном направлении существуют.

Из всех видов рекреационных ресурсов здесь лидируют   спортивно-оздоровительные. На территории района есть живописные уголки в поймах реки Кубань и Краснодарского водохранилища. Богатство территории водными ресурсами позволяет говорить об отдыхе на воде, рыбной ловле. Благоприятным фактором в этом отношении становится близость такого крупного города, как Краснодар, который нуждается в развитии пригородной зоны с выполнением рекреационных функций.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения расположен комплекс стендовой стрельбы. В настоящее время оборудованные и благоустроенные места для отдыха жителей в поселении отсутствуют.

Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муниципального образования

На территории Тлюстенхабльского муниципального образования Теучежского муниципального района Республики Адыгея отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Система расселения и трудовые ресурсы. Современное состояние.

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

Тлюстенхабльское городское поселение образовано в составе Теучежского муниципального района на основании Закона Республики Адыгея № 284 от 30.12.2004 года «О наделении муниципального образования «Теучежский район» статусом муниципального района, об образовании муниципальных образований в его составе и установлении их границ».                            Муниципальное образование «Тлюстенхабльское городское поселение» имеет статус городского поселения и установленную границу. В состав муниципального образования входит два населенных пункта: поселок городского типа - Тлюстенхабль и аул - Тугургой.

Общая площадь земель поселения составила - 19175,3 га.

Численность населения на начало 2024 года составила 7718 чел. С севера поселение граничит с городским округом Краснодарского края г. Краснодар, с востока с Краснодарским водохранилищем, с юга и юго-востока - с Пчегатлукайским сельским поселение и с запада с Тахтамукайским районом Республики Адыгея.

Сведения о МО «Тлюстенхабльское городское поселение»

| Наименование муниципального образования | Статус муниципального образования | Административный центр поселения | Наименование населенных пунктов | Расстояние до административного центра | Общая площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тлюстенхабльское муниципальное образование | городское поселение | п. Тлюстенхабль | п. Тлюстенхабль | адм.центр | 19175,3 |
|  |  |  | а. Тугургой | 4 км |  |

Данные по распределению населения по населенным пунктам.

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население/человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тлюстенхабль | поселок | 7240 |
| 2 | Тугургой | аул | 478 |

Показатели изменения численности населения 2017-2024 гг.

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 5951 | 5975 | 6127 | 7716 | 7718 |
| Городское население |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 5584 | 5620 | 5771 | 7244 | 7240 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 367 | 355 | 356 | 472 | 478 |

Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

Демографический прогноз определяет уровень развития поселений и поэтому он является важной частью градостроительного проектирования. Являясь неотъемлемым элементом комплексного и, особенно, долгосрочного планирования социального и экономического развития исследуемой территории, демографические прогнозы позволяют определить на перспективу численность, как всего населения, так и население отдельных поло-возрастных групп, что особенно важно с точки зрения социального планирования, решения проблем обеспечения трудовыми ресурсами, дальнейшего воспроизводства населения, разработки мероприятий по повышению материального благосостояния населения.

В прогнозе численности населения поселения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития, и соответственно потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации, так и за счет проведения эффективной миграционной политики.

Расчет перспективной численности населения

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2021г. Расчет основных показателей демографической ситуации поселения проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов.

В промежутках между переписями численность населения отдельных населенных пунктов определяется расчетным путем на основе данных последней переписи и данных текущей статистики о естественном и механическом движении населения по балансовой схеме:

Численность населения на конец года = Численность населения на начало года + Число родившихся за год + Число прибывших за год - Число умерших за год - Число выехавших за год.

Для планирования многих народно-хозяйственных показателей очень важно знать численность населения на планируемый период.

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени.

Коэффициент общего прироста населения Коп рассчитывается следующим образом:

Коп = Крожд - Ксм + Кпр - Квыб = Кеп + Кмп

Перспективная численность населения определяется по формуле:

H№- численность населения на начало планируемого периода;

t - число лет, на которые прогнозируется расчет

Коп - коэффициент общего прироста населения

Коп = (3.8 - 7.6) + (63.9- 35.4) = -3.8+ (+33.9) = +30.1

Коэффициент прибытия

392/6127х1000=63.9

Коэффициент выбытия

217/6127х1000=35,4

Коэффициент миграционного (механического) прироста

Коэффициент общего прироста

Общая численность населения на расчетный срок составляет:

6127х (1+30.1/1000)9 = 8001 чел.

Расчетная численность населения не учитывает возможные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Целью демографической политики на срок реализации Генерального плана должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни (к 2030г–80,01), стабилизация численности населения Тлюстенхабльского городского поселения в соответствии с Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 г. №286 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года».

При внесении изменений в Генеральный план, прогноз численности населения необходимо корректировать в соответствии с экономическими и социальными реалиями, сложившимися на момент корректировок Генерального плана.

Жилищная сфера

Жилье - одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития Тлюстенхабльского городского поселения. Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

В границах Тлюстенхабльского муниципального образования Теучежского муниципального района существующий жилищный фонд составляет 133,6 тыс.кв.м.   Обеспеченность жильем составляет в среднем по муниципальному образованию 21,8 кв.м./чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

| Общая площадь жилых помещений |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Весь жилищный фонд | тысяча метров квадратных | 130,5 | 133,6 |  |

Обеспеченность населения муниципального образования жильем в расчете на одного жителя составляет 21,8 кв. м общей площади. Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности - 3), 2000/3=667 ед.

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Проектная организация жилой территории основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики муниципального образования является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи генеральным планом на расчетный срок (до 2030 г.) предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 35 кв. м. общей площади на человека. Это позволит обеспечить посемейное расселение граждан с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

- предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Увеличение объема нового жилищного строительства возможно путем:

- реконструкции существующего жилищного фонда;

- строительства нового жилищного фонда на свободных территориях в населенных пунктах Тлюстенхабльского городского поселения.

Размещение и объемы реконструкции и строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования.

Типология нового жилищного строительства.

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилых зданий на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный.

На свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов, вне зон планировочных ограничений предполагается строительство индивидуальных жилых домов. Согласно изменений, внесенных в ст.16. ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный Кодекс РФ, «Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести, в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов РФ.

Снос и расселение жилищного фонда

Согласно данным администрации муниципального образования на территории населенных пунктов не зарегистрировано ветхое жилье, подлежащее сносу. Членами специализированных служб (ЖКХ, БТИ и др.) необходимо провести следующие мероприятия:

- Произвести инвентаризацию жилой застройки.

- Выявить жилую застройку, находящуюся в ветхом и аварийном состоянии (при ее наличии) с целью определения точного количества жителей, требующих переселения.

- Переселить людей, живущих в домах ветхого и аварийного фонда (переселение должно осуществляться по мере обветшания жилищного фонда и при финансовой возможности такого переселения).

В результате анализа состояния жилищного фонда городского поселения выявлены следующие проблемы:

1. Требуется развитие муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан.

2. Требуется увеличение жилого фонда на 280000 кв м за счет строительства нового и реконструкции существующего жилого фонда на территории населенных пунктов Тлюстенхабльского городского поселения.

Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по следующим нормативам:

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норматив | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | охват 85% детей дошкольного возраста | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СНиП 2.07.01-89*) |
| Школьные учреждения | охват 100% детей школьного возраста | СНиП 2.07.01-89* |
| Внешкольные учреждения | охват 10% общего числа школьников | СНиП 2.07.01-89* |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | охват 8% общего числа школьников | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 179,53 посещений в смену на 10 тыс. чел. | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 16.02.2009 №19 «О программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Республике Адыгея на 2009 год» |
| Больничные учреждения | 104,98 коек на 10 тыс. чел. |  |
| Аптечные учреждения | 1 объект на 10 тыс. городского населения 1 объект на 6,2 тыс. сельского населения | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах» |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 10 тыс. чел. городского населения в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле 1 автомобиль на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле | СНиП 2.07.01-89* |
| ФАП | в зависимости от удаленности и численности населенного пункта | Приказ министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов» |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |
| Спортивные плоскостные сооружения | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Спортивные залы | 60-80 кв. м площади пола на 1 тыс. чел. 540 кв. площади пола от 2 до 5 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Клубные учреждения | 80 посетительских мест на 1 тыс. чел. для городского населения 500-300 посетительских мест на 1 тыс. чел. для сельских поселений свыше 0,2 и до 1 тыс. чел. 300-230 посетительских мест на 1 тыс. чел. для сельских поселений свыше 1 и до 2 тыс. чел. 190-140 посетительских мест на 1 тыс. чел. для сельских поселений свыше 5 и до 10 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Библиотечные учреждения | 4-4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. для городского населения от 10 до 50 тыс. чел. 6-7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. для сельских поселений свыше 1 и до 2 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия торговли |  |  |
| Магазины | 280 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. городского населения 300 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. сельского населения | СНиП 2.07.01-89* |
| Рыночные комплексы | 24-40 кв. м торговой площади на 1 тыс.чел. городского населения | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия общественного питания |  |  |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 9 рабочих мест на 1 тыс. чел. городского населения 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. сельского населения | СНиП 2.07.01-89* |
| Прачечные | 120 кг белья в смену на 1 тыс. чел. городского населения 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. сельского населения | СНиП 2.07.01-89* |
| Химчистки | 11,4 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. городского населения 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. сельского населения | СНиП 2.07.01-89* |
| Бани | 9 мест на 1 тыс. чел. городского населения 7 мест на 1 тыс. чел. сельского населения | СНиП 2.07.01-89* |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 1-2 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Пожарные депо | 1 депо на 6 автомобилей при населении от 5 до 20 тыс. чел. 1 депо на 2 автомобиля при населении до 5 тыс. чел. | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |

На территории поселения имеются следующие объекты местного значения:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Вмести-мость | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация МО «Тлюстенхабльское городское поселение | объект | 1 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина | Существующее |
|  | Отделение почты | объект | 1 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Гидростроителей,6 | Существующее |
|  | АТС | №№ | 800 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 27 | Существующее |
|  | Дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 (МДОУ) | мест | 75 | пгт.Тлюстенхабль, ул. Гидростроителей, 7 | Существующее |
|  | Дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 (комбинированного типа) (МДОУ) | мест | 107 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 30 | Существующее |
|  | Средняя общеобразовательная школа №10 (МБОУСОШ) | мест | 30 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Школьная, 1 | Существующее |
|  | Тлюстенхабльская амбулатория | пос./см | 90 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 30, б | Существующее |
|  | Станция скорой помощи | маш. | 1 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 30, б | Существующее |
|  | Дом культуры и библиотека | посет. тыс. том | 250, 15, 2 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 23 | Существующее, встроенное в ДК |
|  | Предприятие торговли | мІ торговой площ. | 847 | В существующей застройке | Существующее |
|  | Рыночный комплекс | мІ торговой площ. | 30 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Гидростроителей 7 | Существующее |
|  | Предприятие бытового обслуживания | мест | 36 | В существующей застройке | Существующее |
|  | Пожарное депо 11 МЧС РА | маш. | 4 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина,29в | Существующее |
|  | Филиал средней общеобразовательной школы №10 (МБОУСОШ) | учащихся | 70 | а. Тугургой, ул.Школьная | Существующее |
|  | Предприятие торговли (магазин смешанных товаров) | мІ торговой площ. | 30 | а. Тугургой, ул.Шоссейная, 15 | Существующее |

Перечень объектов регионального значения

| №п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адыгейская межрайонная больница им.К.М.Батмена | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина,30б |
| 2 | Непроизводственный объект по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг | пгт.Тлюстенхабль |
| 3 | ФАП | а. Тугургой , ул.Шоссейная, 16а |
| 4 | Объект информирования и обращения при ЧС | пгт.Тлюстенхабль |
| 5 | ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» | пгт.Тлюстенхабль |
| 6 | ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Водохранилище от ВЛ КТЭЦ - Парфюмерная, КТЭЦ - Южная» |  |
| 7 | ВЛ-35 кВ «Водохранилище - Правый берег» |  |
| 8 | ВЛ-35 кВ «Водохранилище - Адыгейская» |  |

Выше, приведенная информация, применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию Генерального плана, в части формирования перечней и определения сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МО.

Необходимые объемы учреждений культурно-бытового обслуживания определяются исходя из расчета по нормативным показателям основных видов учреждений обслуживания.

В сложившихся условиях формирование сети обслуживания населения основывается на дифференцированном подходе, при котором, помимо объектов, обеспечивающих населению базовый, социально гарантируемый минимум, или стандарт услуг, на бесплатной или льготной основе, на территории предполагается функционирование не лимитируемых коммерческих объектов на платной основе.

Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Определение потребности в детских дошкольных учреждениях

в соответствии с действующими нормативами, расчетная численность 8 тыс. чел.

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма | Общая вместимость по расчету | Емкость существующих учреждений | Уровень обеспеченности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 70 на 1000чел | 560 | 233 | 41,6 % |

Определение потребности общеобразовательными учреждениями

в соответствии с действующими нормативами, расчетная численность 8 тыс. чел.

| Общеобразовательные школы | уч-ся | 110/82 на 1000 жителей | 880/656 | 320 | 36,36% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворец (Дом) творчества школьников | % от общего числа школьников | 3.3 | 21 | - | 0% |
| Станция юных техников | % от общего числа школьников | 0.9 | 6 | - | 0% |
| Станция юных натуралистов | % от общего числа школьников | 0.4 | 2.6 | - | 0% |
| Станция юных туристов | % от общего числа школьников | 0.4 | 2.6 | - | 0% |
| Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2.3 | 15 | - | 0% |
| Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) в населенных пунктах с численностью населения от 3 до 10 тыс. человек | % от общего числа школьников | 2.7 | 18 | - | 0% |

Обеспеченность общеобразовательными организациями принимать с учетом 100%ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

Определение потребности в объектах здравоохранения в соответствии с действующими нормативами, расчетная численность 8 тыс. чел.

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма | Общая вместимость по расчету | Емкость существующих учреждений | Уровень обеспеченности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара, фельдшерский пункт | посещение в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | 145.2 | 5 единиц |  |
| Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомобиль с носилками | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | - | 0% |
| Молочная кухня (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | 4 на 1 тыс. чел. | 32 | - | 0% |

Физкультура и спорт

В настоящее время численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципалитете 200 человек, что составляет 27 % от потребности.

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 7 | 10 | 10 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 6 | 9 | 10 |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 |

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Требуются обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования.

Основными проблемами в области физической культуры и спорта в поселении в настоящее время являются:

- Недостаточный интерес к активным видам спорта у населения. Здоровый образ жизни не стал нормой для большинства граждан.

- Низкая обеспеченность населения муниципального образования спортивными сооружениями.

- Потребность в высококвалифицированных тренерских и инструкторских кадрах и создание условий для их подготовки и повышения квалификации.

- Низкий уровень оснащенности специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, передовыми высокоэффективными средствами и методами.

- Для развития в муниципальной инфраструктуре физической культуры и спорта необходимо строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма | Общая вместимость по расчету | Емкость существующих учреждений | Уровень обеспеченности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта | Единовременная пропускная способность объектов спорта (далее - ЕПС) на поселение | 122 чел. на 1000 чел. населения | 976 чел. | 200 | 21% |

Культура

Развитие объектов культуры связано в первую очередь с обновлением основных фондов, реконструкцией существующих объектов культуры.

Развитие библиотечной сети связано в первую очередь с обновлением книжных фондов, увеличением книжного фонда, внедрения новых информационных технологий, электронных библиотек, доступа в Интернет.

| № п/п | Наименование учреждений | Норма | Общая вместимость по расчету | Емкость существующ. учреждений | Уровень обеспеченности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты организаций культуры районного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности | 50-60мІ площади пола на 1 тыс. чел. | 480 кв.м. |  |  |
| 2 | Клуб | 80 посетит. мест на 1000 чел. | 640 |  |  |
| Объекты организаций культуры городского значения |  |  |  |  |  |
| 3 | Кинотеатры | 25-35мест на 1000 чел. | 240 |  |  |
| 4 | Театр | 5-8 мест на 1000 чел. | 64 |  |  |
| 5 | Концертный зал | 3,5-5мест на 1000 чел. | 40 |  |  |
| 6 | Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе - с искусственным льдом | 6-9 мест на 1000 чел. | 72 |  |  |

Количество мест для инвалидов (специальное место для инвалида на кресле-коляске в зрительном зале) в культурно-зрелищных учреждениях - из расчета: при 50 - 150 мест в зале - 5% мест; при 151-300 - 3% мест; при 301 - 1000 - 2% мест; св. 1000 - 20 мест плюс по одному на каждые 100 мест свыше 1000.

Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма | Общая вместимость по расчету | Емкость существующих учреждений | Уровень обеспеченности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая библиотека | 4 тыс. единиц хранения на 1000 жителей |  | 32 тыс. ед. |  |  |
| Читальный зал | 2 мест в читальном зале на 1000 жителей |  | 16 |  |  |

Количество мест для инвалидов в библиотеках - 5% общей вместимости библиотеки.

Расчетные показатели муниципальных архивов

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма | Общая вместимость по расчету | Емкость существующих учреждений | Уровень обеспеченности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный (городской) архив | объект |  | 1 |  |  |

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма | Общая вместимость по расчету | Емкость существующих учреждений | Уровень обеспеченности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин продовольственных товаров | кв.м. торговой площади | 70 на 1000 жителей | 560 | 1263 | 225 |
| Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | кв.м. торговой площади | 30 на 1000 жителей | 240 | 308 | 128 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.) | рабочих мест | 5 на 1000 чел. | 40 | 15 | 37.5 |
| Приемный пункт прачечной | кг. белья в смену | 10 на 1000 чел. | 80 | 1ед |  |
| Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11.4 | 91 | 1ед |  |
| Гостиница | место | 6 на 1 тыс. чел. | 48 |  |  |
| Бани | место | 5 на 1 тыс. чел. | 40 |  |  |

В таблице приведены расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма | Общая вместимость по расчету | Существующие объекты | Уровень обеспеченности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рынки, рыночные комплексы | кв. м. торговой площади на 1000 человек | 35 | 280 | - | 0% |

Производственная сфера

На территории городского поселения размещается значительное количество производственных предприятий основными из которых являются: ОАО «Теучежский завод строительных материалов», ФГУП «Южный производственный осетрово-рыбоводный центр», ООО «Картонтара» и другими предприятиями, часть из которых не функционирует. Большая часть населения занята на предприятиях и организациях города Краснодара. Также на территории Тлюстенхабльского городского поселения находятся предприятия и различные производства: по переработке бумажных отходов (изготовление подставок под куриные яйца), всевозможные строительные базы, предприятия по производству бетонных блоков, изготовлению пеноблоков, изготовлению газоблоков, изготовлению тротуарной плитки и многие др. В социально-экономическом отношении поселение развивается как территория, основными бюджетоформирующими отраслями являются строительство и промышленность. На сегодняшний день на территории поселения функционируют предприятия всех форм собственности, в том числе:

	сельскохозяйственные предприятия;

	фермерские хозяйства;

	ремонтно-строительные предприятия;

	предприятия обрабатывающего производства;

	предприятия промышленности;

	предприятия химического производства.

Также на территории поселения зарегистрированы индивидуальные предприниматели, занимающиеся различными видами деятельности.

Перечень основных предприятий поселения

| №/ п/п | Наименование предприятий | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | МП «ЖКХ» Теучежского района | п. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 10 |
| 2. | ОАО «ПМК-7» | п. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 18 |
| 3. | ООО «Энерго» | п. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 4 |
| 4. | ООО «Краснодар Водоканал» | п. Тлюстенхабль, ул. Адыгейская, 1 |
| 5. | ИК-1 УФСИН России по РА | п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 28 |
| 6. | ОАО «Теучежский завод строительных материалов» | п. Тлюстенхабль, |
| 7. | Учреждение «Кубанский район водных путей» | п. Тлюстенхабль, |
| 8. | ОАО «СТО «ГАЗ» | п. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 20 |
| 9. | ООО «СоюзСтальСервис» | п. Тлюстенхабль, |
| 10. | Дочернее общество ОАО КВС ООО «Адыгейское» | п. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 6 |
| 11. | Адыгейская республиканская инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулирования рыболовства ФГУП «Азчеррыба» | п. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 4 |
| 12. | ООО «Строй-Форм» | п. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 4а |
| 13. | ФГУП «Южный производственный осетрово-рыбоводный центр» | п. Тлюстенхабль, трасса «Дон-М4» |
| 14. | ОАО «СЗРР» | п. Тлюстенхабль, трасса «Дон-М4» |
| 15. | ООО «Вист-К» | п. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 20а |
| 16. | ООО «Росупак-Юг» | п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 29 |
| 17. | ООО «Фриз» | п. Тлюстенхабль, пер.Ленина, 21б |
| 18. | Адыгрегионгаз | п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 29д |
| 19. | ЧП «Давидян» | п. Тлюстенхабль, ул. Гидростроителей |
| 20. | Отделение почтовой связи | п. Тлюстенхабль, ул. Гидростроителей,6 |
| 21. | Адыгейский филиал Теучежский цех связи | п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 27 |
| 22. | ООО «Картонтара» | п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 28 |
| 23. | ООО «Производственно-коммерческая фирма «Монолит» | п. Телюстенхабль, территория ТЗЖБИ, 1342 км - 500 м |
| 24. | ООО «ЮГмонтажэлектрокомплект» | а. Тугургой, ул. Андругаева, 1а |
| 25. | ООО ИПО СКИТ | п. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 18 |
| 26. | ООО «Элита-888» | п. Тлюстенхабль, «Дон-4», 1345 км - 410м |
| 27. | ООО УК «СтройКомСервис» | п. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 10 |

Аграрный сектор

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество хозяйствующих субъектов по данным бухгалтерской отчетности |  |  |  |  |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | единица | 42 | 55 |  |
| Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единица | 1 | 1 |  |
| Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) | единица | 1 | 1 |  |
| Растениеводство 01.1+01.2+01.3 | единица | 1 | 1 |  |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | единица | 1 | 1 |  |

В муниципальном образовании разработана Программа на основе анализа состояния экономики с учетом объективных возможностей развития отраслевых структур, которая включает основные показатели прогноза социально - экономического развития городского поселения.

Транспортная инфраструктура

К полномочиям органов местного самоуправления относится содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и регионального значения. Транспорт не только обеспечивает потребности населения, но и образует «каркас» территории, является важнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития отдельных населенных пунктов муниципальных образований и Республики в целом.

Железнодорожный транспорт отсутствует. Автомобильный транспорт занимает важное место в транспортной системе муниципального образования и, в силу сложившихся географических условий, на него приходится основной объем перевозок грузов и пассажиров. Для небольшой площади территории, которую занимает Теучежский район в целом, и при небольших расстояниях между населенными пунктами, автомобильного транспорта вполне достаточно для обеспечения потребностей жителей района.

Транспортная связь Тлюстенхабльского поселения с районами Республики и другими поселениями осуществляется за счет автомобильной дороги «Энем - Адыгейск - Бжедугхабль» широтного направления. Данная автомобильная дорога проходит по территории Республики Адыгея и Краснодарского края и соединяет три федеральные дороги, одна из которых М-4 «Дон» «Краснодар - Джубга» проходит с севера на юг через МО «Тлюстенхабльское городское поселение» Дорога обеспечивает самое короткое транспортное сообщение с республиканским центром Республики Адыгея – город Майкоп.

Не все дороги местного значения имеют твердое покрытие. Ко всем населенным пунктам имеются подъезды. Протяженность дорог местного значения составляет 19,5 км, в том числе с асфальтовым покрытием 5,0 км.

Основную роль в пассажирских перевозках играет автомобильный транспорт.

Постоянно растет количество легковых автомобилей в поселении и в Республике в целом.

Растущие объемы грузопотоков требуют реконструкции и строительства автомобильных дорог и придорожного хозяйства регионального так и местного значения. Изнашиваемость, разрушение дорожного покрытия приводят к необходимости частого ремонта дорожной сети.

Имеет место прохождение дорог по малоприспособленным для пропуска транспортных потоков, узким улицам населенных пунктов. На автомобильных дорогах, в местах перехода через водные препятствия имеются мосты.

Уличная сеть населенных пунктов Тлюстенхабльского городского поселения Республики Адыгея выполнена в увязке с существующей улично-дорожной сетью.

Требования к обеспеченности легкового транспорта АЗС, СТО и гаражами в населенных пунктах обозначены в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее по тексту СНиП 2.07.01-89*):

	 согласно п.6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо - раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

	 согласно п.6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

	 согласно п.6.33 должна быть 90% обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта.

Таким образом, на сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети городского поселения:

	отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

	часть улиц не имеют дорожных одежд капитального типа;

	на большей части улиц отсутствуют тротуары.

По главным и основным улицам осуществляется преимущественно движением легкового транспорта. Хранение индивидуального легкового транспорта осуществляется на собственной территории индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.

Некоторые из существующих сооружений дорожного сервиса являются временными, приспособленными (контейнерные АЗС, пункты питания и торговли, пункты технического обслуживания автомобилей). Отсутствует система и организация размещения объектов дорожного сервиса в настоящее время.

- Коммунальное обслуживание. Водоснабжение.

- Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие населенных пунктов. Основополагающим фактором улучшения качества жизни является повышение устойчивости работы систем жизнеобеспечения. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Теучежского района осуществляет содержание и эксплуатацию жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, водоснабжение и водоотведение, очистку сточных вод.

В целом инфраструктура поселения характеризуется значительным износом всех инженерных сетей и коммуникаций. Источником водоснабжения являются подземные воды.

В Теучежском районе обеспечение населения питьевой водой осуществляется из подземных источников. Очистка воды производится только в п. Тлюстенхабль. В настоящее время остро стоит вопрос содержания источников питьевого водоснабжения.

| Скважины | Водоотбор | Сведения о зонах санитарной охраны | Лицензия на пользования недрами |
| --- | --- | --- | --- |
| №7900 | До 500 мі/сут. (участок недр местного значения) | Сведения о зонах санитарной охраны отсутствуют | МАЙ 80246 ВЭ, представлена ЗАО «Теучежский завод строительных материалов» с целью добычи пресных подземных вод сроком до 31.12.2022г. |
| №5048 | До 500 мі/сут. (участок недр местного значения) | Границы ЗСО скважины №5048-2 пояс-вверх по потоку 71м, вниз по потоку 64м, ширина 67м от скважины; 3 пояс-вверх по потоку 1024 м, вниз по потоку 401 м, ширина 643 м от скважины | МАЙ 00498 ВЭ, представлена филиалу федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» с целью добычи пресных подземных вод сроком до 01.08.2034г. |
| №№46882, 65740 | Свыше 500 мі/сут. (участок недр федерального регулирования) | Сведения о зонах санитарной охраны отсутствуют | Заявка ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея на предоставление права пользования недрами |
| №№7115, 7115/1,344 | Свыше 500 мі/сут. (участок недр федерального регулирования) | Сведения о зонах санитарной охраны отсутствуют | МАЙ 00462 ВЭ, представлена ООО УК «СтройКомСервис» с целью добычи пресных подземных вод сроком до 05.06.2023г. |
| №6971 | Сведения отсутствуют | Сведения о зонах санитарной охраны отсутствуют | Пробурена для ПМК №6 треста «Мелиоводстрой» в 1987г. |
| №3564 | Сведения отсутствуют | Сведения о зонах санитарной охраны отсутствуют | Пробурена для ПМК №6 треста «Ме-лиоводстрой» в 1970г. |
| №1 | До 500 мі/сут. (участок недр местного значения) | Сведения о зонах санитарной охраны отсутствуют | МАЙ 80170 ВЭ, представлена ООО «Люция» с целью добычи пресных подземных вод сроком до 25.11.2041г. |
| % б/н | До 500 мі/сут. (участок недр местного значения) | Сведения о зонах санитарной охраны отсутствуют | МАЙ 00181 ВЭ, представлена ЗАО «Строительная фирма Магистраль и К» с целью добычи пресных подземных вод сроком до 01.05.2021 |
| №5033 | Сведения отсутствуют | Сведения о зонах санитарной охраны отсутствуют | МАЙ 00502 ВЭ, представлена «Лукойл-Югнефтепродукт» с целью добычи пресных подземных вод сроком до 05.09.2034г. |
| АЗС №159 | До 500 мі/сут. (участок недр местного значения) | Сведения о зонах санитарной охраны отсутствуют | Эксплуатацию ведет ФГБУ «Краснодарское водохранилище». Лицензия отсутствует |
| Дренажный Левобережный участок Краснодарского месторождения | Запасы технических подземных вод утверждены протоколом ТКЗ по ЮФО №262/58 от 09.12.2016г. по категории С1, в количестве - 54 тыс.мі/сут | Сведения о зонах санитарной охраны отсутствуют |  |

Учитывая темпы развития населенного пункта на перспективу и ветхое современное состояние системы водоснабжения, а также нарушения санитарных норм, выявленные на территории забора подземных вод, требуется выполнить строительство нового единого водозаборного узла со станцией водоочистки и магистральных сетей водоснабжения.

| Уличная водопроводная сеть | метр | 34900 | 34900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене | метр | 21000 | 20960 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 40 | 40 |

Настоящим проектом предусматривается строительство (реконструкция) системы централизованного водоснабжения на существующей территории и на проектируемой территории МО «Тлюстенхабльское городское поселение» для подачи питьевой воды на:

- хозяйственно-питьевые нужды населения;

- хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;

- пожаротушение;

- полив зеленых насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принимаем равным 1,15.

Расход воды на наружное пожаротушение населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84*табл.6. Расчетное количество одновременных пожаров согласно табл.5 - один (10 л/с). Расчетная продолжительность пожара - 3 часа. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет: 2 струи по 2,5 л/с. Противопожарный запас равен:

(10 + 2 х 2,5) х 3 х 3,6 = 162 куб.м.

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хоз.питьевые нужды.

Расходы воды для поливки зеленых насаждений общего пользования и посадок на приусадебных участках приняты по табл. 3 СНиП 2.04.02-84*. Принимаем полив через день в часы минимального водопотребления.

Данным проектом предусматривается размещение новых районов малоэтажной жилой застройки на свободных территориях в существующей застройке.

Данные по водопотреблению существующей и проектируемой застроек, принятые в соответствии с нормами, с учетом расходов на технологические нужды предприятий, приводятся в следующей таблице.

Расход воды на хозпитьевые нужды населения

|  | Единица измерения | Количество потребителей, расчетный срок | Норма водопотребления, л/сут. | Расход воды, куб.м/сут. на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания с водонагревателями проточного типа | л/сут. на 1 жителя | 8001 | 287,5/97.75 | 2300,3/782,1 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  |  | 230 |

Рекомендуется для поливки посадок на приусадебных участках максимально использовать воду из собственных скважин и шахтных колодцев.

В настоящем проекте сохраняется существующая схема подачи воды на хозпитьевые нужды, внутреннее и наружное пожаротушение, полив.

По степени обеспеченности подачи воды системы водоснабжения населенных пунктов МО «Тлюстенхабльское городское поселение» относятся к II категории (СНиП 2.04.02-84*)

Обеспечение потребности населенных пунктов сельского поселения водой на расчетный срок намечается с использованием существующих источников водоснабжения - подземных вод.

Схема водоснабжения принята объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, установленных на сети через 150 м, противопожарный запас воды хранится в баках водонапорных башен. Наружное пожаротушение населенных пунктов осуществляется пожарными машинами пожарной части. Уличные сети проектируемой застройки предусматриваются закольцованными с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов. Сети водопровода проектируются из напорных полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001.

Водоотведение

Водоотведение сточных вод от потребителей холодной воды на хозяйственно-бытовые нужды через систему инженерных сооружений (канализационные сети, канализационные насосные станции и очистные сооружения) производится по МО «Теучежский район» только в поселке Тлюстенхабль.

Очистные сооружения в п. Тлюстенхабль представляют собой станцию биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 1500 мі/сутки. Расположены очистные сооружения в северной части поселка на берегу реки Кубань. Протяженность канализационных сетей составляет - 4,6 км. Учет количества поступающих сточных вод производится косвенным методом по расходу электроэнергии и предъявленных потребителям услуг по канализации.

| Уличная канализационная сеть | метр | 4600 | 4600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличная канализационная, нуждающаяся в замене | метр | 700 | 800 |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 100 |  |  |

Бытовые сточные воды не канализованного частного сектора вывозятся передвижными средствами по договору со спецавтохозяйством в приемные камеры проектируемых очистных сооружений.

Промышленные предприятия существующие, реконструируемые и проектируемые должны иметь системы очистки промышленных стоков с максимальным использованием очищенных вод в оборотной системе.

Газоснабжение

Основным источником газоснабжения Теучежского района является природный газ, поставляемый по сети магистральных газопроводов и по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов.

Системой газоснабжения охвачены все населенные пункты муниципального образования.

| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр | 80660 | 81203 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Теплоснабжение

В населенных пунктах Теучежского района централизованным отоплением, как правило, обеспечены объекты социальной сферы (школы, детские сады).

В настоящее время в жилищно-коммунальной сфере Тлюстенхабльского поселения эксплуатируются 2 котельные, работающие на природном газе. Основная масса потребителей обеспечивается теплом за счет индивидуальных генераторов тепла.

Подключенная нагрузка существующих котельных ниже их установленной мощности.

Потери тепловой энергии по всем котельным составляют около 24%.

Необходимая модернизация и обновление котельных не проводится из-за отсутствия достаточных средств у предприятий ЖКХ.

| Число источников теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | единица | 2 | 2 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/час |  |  |  |
| До 3 гигакал/ч | единица | 1 | 1 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008г. - км) | метр | 4800 | 4800 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008г. -км) | метр | 20 | 20 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 10 |  |

Во всех населенных пунктах городского поселения в домах усадебного типа отопление местное. Топливом для котельных служит природный газ.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов района осуществляется от генерирующих источников, расположенных за пределами территории Республики Адыгея.

Централизованное электроснабжение Республики Адыгея обеспечивают два филиала ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго»: Предприятие Краснодарские электрические сети и Предприятие Адыгейские электрические сети.

Теучежский район обслуживается по территориальной принадлежности Краснодарскими электрическими сетями.

Централизованным электроснабжением охвачено 100% потребителей.

Распределение электроэнергии в поселениях осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям 10 кВ.

По отчетным данным ПАО «Кубаньэнерго» около 10% ВЛ-35 кВ требуют реконструкции вследствие неудовлетворительного технического состояния, ненормативными пролетами и необходимостью замены проводов на большее сечение, 15% ПС 35 кВ требуют реконструкции вследствие ненормативной загрузки трансформаторов, морального и физического износа оборудования.

| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года) | километр | 19.8 | 19.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | километр | 7.9 | 7.9 |

Протяженность ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Водохранилище от ВЛ КТЭЦ - Парфюмерная, КТЭЦ - Южная» на территории Тлюстенхабльского городского поселения составляет 3,5 км; протяженность ВЛ-35 кВ «Водохранилище - Правый берег» на территории Тлюстенхабльского городского поселения составляет 2,1 км; протяженность ВЛ-35 кВ «Водохранилище - Адыгейская» на территории Тлюстенхабльского городского поселения составляет 7 км.

Связь

В настоящее время на территории Тлюстенхабльского городского поселения размещается АТС емкостью 800 номеров с возможностью расширения

Санитарная очистка. Современное состояние

- Одной из наиболее важных проблем поселения является утилизация ТБО. На территории поселения в настоящее время нет полигона ТБО.

- Проектом Генерального плана предусматривается:

- - ликвидация несанкционированных свалок отходов,

- - организацию пунктов приема вторичного сырья,

- - расширение парка специализированного транспорта для вывоза ТБО и жидких отходов,

- - бытовые сточные воды не канализованного частного сектора вывозятся передвижными средствами по договору со Спецавтохозяйством в приемную камеру проектируемых очистных сооружений поселения.

- - своевременный вывоз отходов потребления и производства в места, согласованные с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея» и Администрацией с/п.

- На всех площадях и улицах, в садах, парках, остановках транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных улицах и 100 м - на малолюдных. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

- Для содержания в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

- Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком.

- Развитие природного каркаса

Природный каркас включает в себя лесопарки, парки скверы, защитные леса различных категорий и озелененные территории различного назначения. Эти территории выполняют важнейшие экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные и эстетические функции, жизненно важные для населения.

Система озеленения населенных пунктов. Современное состояние, организация благоустройства и озеленения территории поселения

Зеленые насаждения в границах населенных пунктов классифицируются на: общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары), ограниченного пользования и специального назначения (озеленение участков школ, детских садов, озеленение санитарно-защитных зон, лесопарки).

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования практически отсутствуют. К полномочиям органов местного самоуправления относится организация благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание муниципальных предприятий по благоустройству и озеленению территорий поселения;

- организация и выполнение муниципальных программ благоустройства и озеленения территории, услуг по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству.

- обеспечение содержания и уход за зелеными насаждениями, привлечение субъектов предпринимательской деятельности и население к благоустройству и озеленению территории.

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма | Общая потребность по расчету, кв.м | Существующее озеленение, кв.м | Уровень обеспеченности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | мІ на 1 человека | 12 | 96000 | 282000 | 100 |

Экономический потенциал поселения

Муниципальное образование «Теучежский район» и МО «Тлюстенхабльское городское поселение» расположено на северо-западе Республики Адыгея. От г. Краснодара поселение отделено только поймой р. Кубань. Территория поселения вытянута с севера на юг.

Выгодное географическое положение муниципального образования предопределяет большие потенциальные возможности для активного развития, сельскохозяйственного и торгово-промышленного кластеров. Непосредственная близость с Краснодаром оказывает влияние на хозяйственный комплекс района в целом. Поселение гораздо больше удалено от административного центра Теучежского района а. Понежукай, чем от г. Краснодара. Проведенный анализ позволяет говорить о высоком потенциале развития территории, который в настоящее время не используется по ряду причин. Имеющийся портфель ресурсов может позволить территории успешно развиваться в существующей рыночной среде и повысить планку социально-экономического развития, как района, так и республики в целом

Транспортная связь поселения с районами республики и другими поселениями осуществляется за счет автомобильной дороги «Энем - Адыгейск - Бжедугхабль» широтного направления. Данная автомобильная дорога проходит по территории Республики Адыгея и Краснодарского края и соединяет три федеральные дороги, одна из которых М-4 «Дон» Краснодар - Джубга проходит с севера на юг через МО «Тлюстенхабльское городское поселение» Дорога обеспечивает самое короткое транспортное сообщение с республиканским центром Республики Адыгея - Майкопом.

В таблице представлены расстояния до районного центра и республиканского центров.

| № | Наименование | Расстояние до районного центра, км | Расстояние до г. Майкопа, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Тлюстенхабль | 35 | 130 |
| 2. | а.Тугургой | 28 | 123 |

Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования.

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении – это необходимое условие жизнеспособности и воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития.

3. Cведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, представлены в таблице.

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № | Вид, назначение объекта | Наименование объекта | Местоположение объекта | Срок реализации (по годам) | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры | Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Ростов-на-Дону - Адлер | г. Москва, Московская область, Тульская область, Воронежская область, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея | До 2035 года | Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью 1525 км, в том числе реконструкция элементов инфраструктуры существующей железнодорожной линии на участке Туапсе - Адлер Северо-Кавказской железной дороги, со строительством и реконструкцией вокзалов, станций, раздельных пунктов | Не устанавливаются |
| 2 | Объекты транспортной инфраструктуры | Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск | Московская область, Домодедовский, Каширский, Ленинский, Ступинский районы, Воронежская область, Бобровский, Богучарский, Верхнемамонский районы, г. Воронеж, Каширский, Лискинский, Новоусманский, Павловский, Рамонский районы, Липецкая область, г. Елец, Елецкий, Задонский районы, г. Липецк, Липецкий, Становлянский, Хлевенский районы, Тульская область, Богородицкий, Веневский, Воловский, Ефремовский, Киреевский, Узловский районы, Ростовская область, Азовский, Аксайский район, г. Батайск, Каменский район, г. Каменск-Шахтинский, Красносулинский район, г. Красный Сулин, Миллеровский район, г. Новочеркасск, Октябрьский район, г. Ростов-на-Дону, Тарасовский, Чертковский районы, г. Шахты, Краснодарский край, Выселковский район, гг. Геленджик, Горячий Ключ, Динской, Кореновский районы, г. Краснодар, Крыловский, Кущевский районы, г. Новороссийск, Павловский, Туапсинский районы, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Теучежский район | До 2030 года | Строительство и реконструкция автомобильной дороги протяженностью 1522,3 км, категории IА - IБ, с 2-6 полосами движения, а также строительство соединительной автомобильной дороги от автомобильной дороги М-4 "Дон" до аэропорта Домодедово (Московская область, Домодедовский район) протяженностью 6,97 км, категории IБ, с последующей эксплуатацией на платной основе | Зоны с особыми условиями использования территории - Придорожная полоса, реестровый номер - 01:00-6.389, дата внесения 26.10.2023г. |
| 3 | Объекты транспортной инфраструктуры | Автомобильная дорога А-146 Краснодар – Верхнебаканский | Краснодарский край, Абинский район, г. Крымск, Крымский район, г. Новороссийск, Северский район, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Теучежский район | До 2030 года | Реконструкция на участке км 0+000 - км 140+693 протяженностью 140,7 км, категория IБ | Не устанавливаются |

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения,
в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| №п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Республики Адыгея |  |  |  |
| 1. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |

4. Cведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района

| №п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Теучежского района |  |  |  |
| 1. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |

Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и местоположения линейных объектов регионального значения

В Генеральном плане с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения, отображенных в схеме территориального планирования Республики Адыгея, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов регионального значения, и (или) местоположения линейных объектов регионального значения, которые, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», относятся к объектам, которые могут находиться в собственности Республики Адыгея.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 января 2018 г. №10 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее - Приказ Минрегиона от 10 января 2018 г. №10).

| №п/п | Наименование объекта | Наименование установленной функциональной зоны/категория земель | Основные параметры функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 1.1. | отсутствуют | Не устанавливается | Не устанавливаются |

5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения МО в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий МО, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО на комплексное развитие этих территорий.

В общем подходе, в каждом муниципальном образовании могут разрабатываться и утверждаться следующие документы стратегического планирования, подлежащих учету в Генеральном плане:

1) программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

2) муниципальные целевые программы на среднесрочную перспективу (по каждой сфере деятельности);

3) схемы развития и размещения отдельных видов деятельности;

4) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

5) инвестиционные программы организации коммунального комплекса;

6) межмуниципальные программы развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, представлен в таблице.

\

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития МО

| №/ п/п | Наименование планов, программ, решений и реквизиты их утверждения | Цели и задачи программы | Ожидаемые результаты программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Комплексное социально-экономическое развитие МО «Тлюстенхабльское городское поселение на 2022-2026 гг.» | Цели программы: - повышение уровня и качества жизни населения, создание на территории городского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления на основании развития социальной инфраструктуры; -развития жилищно-коммунальной сферы; -развитие внутри поселения автомобильных дорог, устройство тротуаров, дворовых территорий, а также создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности и общества | 1) Социальная сфера: - повышение доступности и качества услуг для населения; - удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования; - расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей поселения; - повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями; 2) Жилищный фонд: - финансирование на ремонт неприватизированных квартир (общежития); 3) Инженерная инфраструктура: - повышение энергетической эффективности котельных - капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства 4) Сохранность автомобильных дорог местного значения: - выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения поселения; 5) Пожарная безопасность - создание необходимых условий для повышения эффективности и усиления деятельности по пожарной безопасности поселения; 6) Благоустройство: Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования |
| 2 | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Тлюстенхабльское городское поселение» на 2022-2024 годы. Программа развития транспортной инфраструктуры МО до 2027г Программа «Сохранность автомобильных дорог местного значения МО «Тлюстенхабльское городское поселение» на 2022-2024 годы» | - сокращение количества ДТП и пострадавших в них - формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах; -повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. - сохранение автомобильных дорог местного значения Тлюстенхабльского городского поселения улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния | -Улучшение качества улично-дорожной сети, расположенной на территории муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение»; - Стабилизация уровня аварийности на автомобильном транспорте; - Повышение дисциплинированности участников дорожного движения путем усиления пропаганды безопасности дорожного движения; - Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма за счет реализованного комплекса профилактических мероприятий; - Осуществление бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, увеличения мобильности и стимулирования экономической активности хозяйствующих субъектов и населения |
| 3 | Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Тлюстенхабльское городское поселение» на 2022-2024 годы» | Обеспечение условий для развития на территории МО «Тлюстенхабльское городское поселение» физической культуры и спорта, участие большего количества жителей поселения в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях. Обеспечение возможности систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни; Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта | -Увеличение количества детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом; -Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом; -Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий; - Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий |
| 4 | Программа «Детская игровая и спортивная площадка» на 2022-2024 годы» на территории МО «Тлюстенхабльское городское поселение» на 2022-2024 годы» | - обеспечение условий для отдыха и физического развития детей; - приобщение детей к здоровому образу жизни; - организация досуга детей; - профилактика детской преступности; - улучшение уровня благоустроенности территорий | -отремонтированные детские игровые и спортивные площадки; - увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом; - укрепление здоровья детей, снижение уровня детской заболеваемости; - снижение уровня детской преступности; - повышение уровня благоустроенности территорий |

В случае утверждения новых планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения, которые не учтены (программы, планы, решения) в настоящей таблице, они подлежат обязательному включению в таблицу, в рамках процедуры внесения изменений в Генеральный план.

Такие же требования предъявляются в случае изменения или отмены, в установленном законодательством порядке, муниципальных программ планировавших создание объектов местного значения и актуализации данного раздела и соответственно всех положений Генерального плана.

6. Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования

Объектами местного значения поселения, подлежащими отображению на генеральном плане поселения (далее - объекты местного значения поселения), являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам, отнесенным к их ведению федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения в следующих областях:

1) транспорт, автомобильные дороги местного значения в границах поселения;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории поселения и ликвидация их последствий;

3) здравоохранение;

4) физическая культура, спорт, отдых и туризм;

5) жилищное строительство;

6) инженерная инфраструктура, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов;

7) организация ритуальных услуг;

8) промышленность, агропромышленный комплекс, логистика и коммунально-складское хозяйство;

9) культура и искусство;

10) благоустройство и озеленение территории поселения, использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

11) связь, общественное питание, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание;

12) деятельность органов местного самоуправления поселений.

Перечень существующих и строящихся объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Вместимость | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МО «Тлюстенхабльское городское поселение | объект | 1 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина | Существующее |
| 2 | Отделение почты | объект | 1 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Гидростроителей,6 | Существующее |
| 3 | АТС | №№ | 800 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 27 | Существующее |
| 4 | Дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 (МДОУ) | мест | 75 | пгт.Тлюстенхабль, ул. Гидростроителей, 7 | Существующее |
| 5 | Дошкольное образовательное учреждение детский сад №3(комбинированного типа) (МДОУ) | мест | 107 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 30 | Существующее |
| 6 | Средняя общеобразовательная школа №10 (МБОУСОШ) | мест | 30 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Школьная, 1 | Существующее |
| 7 | Тлюстенхабльская амбулатория | Пос./см | 90 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 30, б | Существующее |
| 8 | Станция скорой помощи | маш. | 1 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 30, б | Существующее |
| 9 | Дом культуры и библиотека | посет. тыс. том | 250, 15, 2 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 23 | Существующее, встроенное в ДК |
| 10 | Предприятие торговли | мІ торговой площ. | 847 | В существующей застройке | Существующее |
| 11 | Рыночный комплекс | мІ торговой площ. | 30 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Гидростроителей 7 | Существующее |
| 12 | Предприятие бытового обслуживания | мест | 36 | В существующей застройке | Существующее |
| 13 | Пожарное депо 11 МЧС РА | маш. | 4 | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина,29в | Существующее |
| 14 | Филиал средней общеобразовательной школы №10 (МБОУСОШ) | учащихся | 70 | а. Тугоргой, ул.Школьная | Существующее |
| 15 | Предприятие торговли (магазин смешанных товаров) | мІ торговой площ. | 30 | а. Тугоргой, ул.Шоссейная, 15 | Существующее |

Перечень существующих и строящихся объектов регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адыгейская межрайонная больница им.К.М.Батмена | пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина,30б |
| 2 | Непроизводственный объект по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг | пгт.Тлюстенхабль |
| 3 | ФАП | а.Тугургой , ул.Шоссейная, 16а |
| 4 | Объект информирования и обращения при ЧС | Проектируемый пгт.Тлюстенхабль |
| 5 | ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» | пгт.Тлюстенхабль |
| 6 | ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Водохранилище от ВЛ КТЭЦ - Парфюмерная, КТЭЦ - Южная» |  |
| 7 | ВЛ-35 кВ «Водохранилище - Правый берег» |  |
| 8 | ВЛ-35 кВ «Водохранилище - Адыгейская» |  |

Вышеприведенная информация применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию Генерального плана, в части формирования перечней и определения сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автомобильные дороги  общего пользования федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусматривается реконструкция следующих автомобильных дорог федерального значения и их участков, расположенных в границах Республики Адыгея:

Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск, строительство и реконструкция автомобильной дороги протяженностью 1522,3 км, категории IА - IБ, с 2 - 6 полосами.

Автомобильная дорога А-146 Краснодар – Верхнебаканский, реконструкция на участке км 0 + 000 – км 140 + 693 протяженностью 140,7 км, категория IБ.

Развитие железнодорожного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусматривается:

1.     Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-3) Москва – Ростов-на-Дону – Адлер, протяженностью 1525 км.

7. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

Определение стратегии развития территории городского поселения

Существенным ориентиром в сфере социально-экономического развития для подготовки решений Генерального плана населенного пункта и городского поселения в целом является Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года, согласно которой Тлюстенхабльское городское поселение относится к Тахтамукайской экономической зоне.

Тахтамукайская ЭЗ включает интенсивно развивающиеся территории Тахтамукайского района и городского округа Адыгейск, а также Теучежский муниципальный район, тяготеющий к данной зоне. ЭЗ находится в равнинной части республики на южном берегу Краснодарского водохранилища. Сложившаяся система расселения характеризуется высокой плотностью населенных пунктов, тяготеющих к региональному центру соседнего субъекта федерации - городу Краснодару, наблюдаются значительные маятниковые миграции.

Тахтамукайский район является самым густонаселенным районом республики, это территория интенсивной жилой застройки многоквартирными и индивидуальными домами. Рост жилищного строительства в поселках Энем и Яблоновский обусловлен активным приростом населения, связанным с близостью к городу Краснодару и транспортным коридорам, с интенсивно развивающейся торгово-логистической инфраструктурой, увеличением жилищного кредитования, привлекательными налоговыми условиями.

Строительный и логистический комплексы развиваются вдоль федеральных транспортных автомобильных дорог: М4 «Дон», А146 «Краснодар - Верхнебаканский».

Дальнейшее развитие и конкурентоспособность данной экономической зоны зависит от улучшения связности территорий двух регионов, граничащих по реке Кубань, обеспечения безопасности населения и земель от техногенного воздействия Краснодарского водохранилища.

Все перечисленные факторы и тенденции, а также географическое расположение зоны между городами Краснодар и Горячий Ключ, обуславливают ее включение в состав Краснодарской городской агломерации с сохранением статуса самостоятельных муниципальных образований Республики Адыгея.

Тахтамукайская ЭЗ тесно связана с основными направлениями развития Краснодарской агломерации и общими задачами и мероприятиями, включающими строительство дополнительных мостовых переходов, сохранение функциональности (плодородия) сельскохозяйственных угодий, в том числе, за счет строительства дамбы как сооружения инженерной защиты территории от затопления и подтопления от Краснодарского водохранилища, увеличение и распределение энергомощностей, планирование и координацию строительства объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.

Для Тахтамукайского, Теучежского районов и города Адыгейска важным направлением развития является реализация туристического потенциала граничащих с городом Краснодаром территорий и торговых зон - транзитный туризм, туризм выходного дня, развлекательный туризм, шопинг-туры, придорожный сервис.

Основными направлениями социально - экономического развития городского поселения являются:

1. Создание условий для развития и повышения эффективности сфер экономики:

- развитие производственного комплекса;

- создание условий для развития малого бизнеса;

- развитие потребительского рынка и сферы услуг;

- инвестиционная политика и развитие строительства;

2. Устойчивое функционирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктур:

- обеспечение населения транспортными услугами;

- обеспечение населения услугами связи;

- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;

- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса муниципального образования.

3. Развитие социальной сферы.

Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось для каждого рассматриваемого объекта. В случае указания в программе конкретного места размещения объекта, учитывались особенности проведения обоснований в этой ситуации, к которым относится ограниченность по площади территории, которая находится в населенном пункте или другой конкретно указанной части муниципального образования и занимает определенное место в составе принятых в генеральном плане градостроительных решений, учет которых является обязательным условием проведения обоснований.

При этом определяются: функциональная зона и ограничения по использованию территории.

Генеральный план ориентирован на сохранение застроенных территорий, при освоении новых территорий. Обсуждение вариантов развития с заказчиком Генерального плана, дало возможность учесть мнения и предложения, поступившие от администрации городского поселения и муниципального района. По итогам обсуждений и обращений некоторые параметры были откорректированы:

- уточнены решения по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения;

- откорректированы предложения по развитию объектов сферы обслуживания и рекреационных объектов.

Относительно высокая степень неопределенности в отношении долгосрочных перспектив социально-экономического развития городского поселения предъявляет к Генеральному плану требование гибкости его территориально-пространственных решений, которая делала бы допустимыми в процессе реализации Генерального плана отклонения фактических значений социально-экономических показателей от прогнозных. Гибкость решений Генерального плана даст возможность сделать его приемлемым и актуальным в случае развертывания как негативного (по каким - либо причинам) сценария социально-экономического развития (минимального развития всех жизненных сфер), так и самого оптимистичного, требующего максимальных размеров территорий.

Перечень мероприятий по территориальному планированию, в том числе перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Мероприятия по реализации Генерального плана

Генеральный план муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» учитывает положения предыдущих Генеральных планов и базируется на результатах комплексного градостроительного анализа территории, как отдельных населенных пунктов, так и сельского поселения в целом – экономических, социальных, природно-экологических, планировочных, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории. Анализ территориальных резервов городского поселения показал, что территориальные резервы для некоторых видов зон имеются внутри установленной границы поселения.

В целях сохранения перспективы развития населенных пунктов мероприятиями генерального плана предусмотрено включение в границы населенного пункта аула Тугургой и отнесение к производственной зоне земельного участка с кадастровым номером  01:06:2500001:1318.  Включение в границы пгт. Тлюстенхабль земельных участков: 01:06:2500001:2284, 01:06:2500001:2285, 01:06:2500001:2286, 01:06:2500001:2161, 01:06:2500001:2162, 01:06:2500001:1382, 01:06:2500001:2050, и отнесение их к Жилым зонам (Зона комплексного развития), а так же земельного участка 01:06:2500001:460 и отнесение его к производственной зоне.

Включаемые в границы населенного пункта земли сельскохозяйственного назначения являются малопригодными для осуществления сельскохозяйственной деятельности, ввиду отсутствия экономической выгоды по причине заболоченности местности и по иным причинам. Включение земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» в границу населенного пункта позволит значительно увеличить поступления средств в бюджет поселения (земельный налог).

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с изменением функциональной зоны

| № | Кадастровый номер, категория, вид разрешенного использования согласно ЕГРН | Категория земель, вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям ЕГРН | Мероприятия, проводимые проектом генерального плана | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01:06:2500001:1318 | Земли сельскохозяйственного назначения, Для закладки сада | Изменение функциональной зоны с «Зона сельскохозяйственных угодий» на функциональную зону «Производственная зона» | 13000 |

Перечень земельных участков, в отношении которых планируется изменение функциональной зоны

| № | Кадастровый номер, категория, вид разрешенного использования согласно ЕГРН | Категория земель, вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям ЕГРН | Мероприятия, проводимые проектом генерального плана | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01:06:0000000:578-ЕЗП (01:06:0000000:579 01:06:0000000:580) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, Под объектами ФГУП "ЮПОРЦ" (пруды и административно-хозяйственные постройки) | Изменение функциональной зоны с «Производственная зона» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяй-ственных предприятий» | 2 429 727 |
| 2 | 01:06:2500001:525 | Земли сельскохозяйственного назначения, Под строительство складских помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Изменение функциональной зоны с «Производственная зона» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяй-ственных предприятий» | 25189 |
| 3 | 01:06:2500001:1141 01:06:2500001:1808 01:06:2500001:1140 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Изменение функциональной зоны с « Зона транспортной инфраструктуры» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» | 26704 20031 1771 |

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с изменением функциональной зоны (по результатам публичных слушаний)

| № | Кадастровый номер, категория, вид разрешенного использования согласно ЕГРН | Категория земель, вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям ЕГРН | Мероприятия, проводимые проектом генерального плана | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01:06:2500001:2284 | Земли сельскохозяйственного назначения, Для целей сельскохозяйственного производства | Изменение функциональной зоны с «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» на функциональную зону «Жилые зоны(Зона комплексного развития)» | 60000 |
| 2 | 01:06:2500001:2285 | Земли сельскохозяйственного назначения, Для целей сельскохозяйственного производства | Изменение функциональной зоны с «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» на функциональную зону «Жилые зоны(Зона комплексного развития)» | 54818 |
| 3 | 01:06:2500001:2286 | Земли сельскохозяйственного назначения, Для целей сельскохозяйственного производства | Изменение функциональной зоны с «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» на функциональную зону «Жилые зоны(Зона комплексного развития)» | 20000 |
| 4 | 01:06:2500001:2161 | Земли сельскохозяйственного назначения, Для целей сельскохозяйственного производства | Изменение функциональной зоны с «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» на функциональную зону «Жилые зоны(Зона комплексного развития)» | 30000 |
| 5 | 01:06:2500001:2162 | Земли сельскохозяйственного назначения, Для целей сельскохозяйственного производства | Изменение функциональной зоны с «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» на функциональную зону «Жилые зоны(Зона комплексного развития)» | 35000 |
| 6 | 01:06:2500001:1382 | Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства | Изменение функциональной зоны с «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» на функциональную зону «Жилые зоны(Зона комплексного развития)» | 20000 |
| 7 | 01:06:2500001:2050 | Земли сельскохозяйственного назначения, Сельскохозяйственное использование | Изменение функциональной зоны с «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» на функциональную зону «Жилые зоны(Зона комплексного развития)» | 25856 |
| 8 | 01:06:2500001:460 | Земли особо охраняемых территорий и объектов, коммунальное обслуживание | Изменение функциональной зоны с «Зона озелененных территорий общего пользования» на функциональную зону «Производственная зона» | 62500 |

Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, с изменением функциональной зоны (по результатам публичных слушаний)

| № | Кадастровый номер, категория, вид разрешенного использования согласно ЕГРН | Категория земель, вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям ЕГРН | Мероприятия, проводимые проектом генерального плана | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01:06:2500001:112 | Земли населенных пунктов, под строительство закрытой площадки для обработки первоначальных навыков управления транспортными средствами и прима квалификационных экзаменов в ГАИ | Изменение функциональной зоны с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » | 21007 |
| 2 | 01:06:2500001:1417 | Земли населенных пунктов, Зеленые насаждения питомников и цветочно-оранжерейных хозяйств | Изменение функциональной зоны с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » | 4187 |
| 3 | 01:06:2500001:1798 | Земли населенных пунктов, Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства | Изменение функциональной зоны с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » | 4000 |
| 4 | 01:06:2500001:495 | Земли населенных пунктов, Для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | Изменение функциональной зоны с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » | 18400 |
| 5 | 01:06:2500001:2240 | Земли населенных пунктов, Для индивидуального жилищного строительства | Изменение функциональной зоны с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » | 902 |
| 6 | 01:06:2500001:2241 | Земли населенных пунктов, Для индивидуального жилищного строительства | Изменение функциональной зоны с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » | 400 |
| 7 | 01:06:2500001:2242 | Земли населенных пунктов, Для индивидуального жилищного строительства | Изменение функциональной зоны с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » | 400 |
| 8 | 01:06:2500001:2210 | Земли населенных пунктов, Для индивидуального жилищного строительства | Изменение функциональной зоны с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » | 497 |
| 9 | 01:06:2500001:1338 | Земли населенных пунктов, Огородничество | Изменение функциональной зоны с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » | 1397 |
| 10 | 01:06:2500001:2177 | Земли населенных пунктов, Для индивидуального жилищного строительства | Изменение функциональной зоны с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » | 703 |

Перечень земельных участков, в отношении которых планируется изменение функциональной зоны (по результатам публичных слушаний)

| № | Кадастровый номер, категория, вид разрешенного использования согласно ЕГРН | Категория земель, вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям ЕГРН | Мероприятия, проводимые проектом генерального плана | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01:06:2500001:288 | Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения садоводства | Изменение функциональной зоны с «Зоны сельскохозяйственных угодий» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» | 60000 |
| 2 | 01:06:2500001:564 | Земли сельскохозяйственного назначения, Сельскохозяйственное производство | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 10000 |
| 3 | 01:06:2500001:1378 | Земли сельскохозяйственного назначения, Ведение личного подсобного хозяйства | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Зона транспортной инфраструктуры» | 2500 |
| 4 | 01:06:2500001:2142 | Земли сельскохозяйственного назначения, Питомники без привлечения и массового скопления птиц | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 24615 |
| 5 | 01:06:2500001:2143 | Земли сельскохозяйственного назначения, Питомники без привлечения и массового скопления птиц | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 24615 |
| 6 | 01:06:2500001:2144 | Земли сельскохозяйственного назначения, Питомники без привлечения и массового скопления птиц | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 24613 |
| 7 | 01:06:2500001:2145 | Земли сельскохозяйственного назначения, Питомники без привлечения и массового скопления птиц | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 24615 |
| 8 | 01:06:2500001:2147 | Земли сельскохозяйственного назначения, Питомники | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 24615 |
| 9 | 01:06:2500001:2149 | Земли сельскохозяйственного назначения, Питомники без привлечения и массового скопления птиц | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 24616 |
| 10 | 01:06:2500001:2141 | Земли сельскохозяйственного назначения, Питомники без привлечения и массового скопления птиц | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 24615 |
| 11 | 01:06:2500001:2148 | Земли сельскохозяйственного назначения, Питомники без привлечения и массового скопления птиц | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 24615 |
| 12 | 01:06:2500001:2334 | Земли сельскохозяйственного назначения, Сенокошение | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 4975 |
| 13 | 01:06:2500001:2335 | Земли сельскохозяйственного назначения, Сенокошение | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 4504 |
| 14 | 01:06:2500001:2336 | Земли сельскохозяйственного назначения, Сенокошение | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Производственная зона» | 4999 |
| 15 | 01:06:2500001:223 | Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства | Изменение функциональной зоны « Производственная зона сельскохозяйственных предприятий » на функциональную зону « Зона транспортной инфраструктуры» | 50136 |
| 16 | 01:06:2500001:2160 | Земли населенных пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства | Приведение в соответствие с функциональным зонированием, отнесение к функциональной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» | 4000 |
| 17 | Формируемый земельный участок 01:06:2500001:ЗУ1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Отнесение формируемого земельного участка к зоне «Зона озелененных территорий специального назначения» | 16925 |
| 18 | 01:06:2500001:1317 | Земли населенных пунктов, Для сельскохозяйственного производства | Изменение функциональной зоны « Зона застройки индивидуальными жилыми домами » на функциональную зону «Жилые зоны(Зона комплексного развития)» | 39790 |
| 19 | 01:06:2500001:1944 | Земли населенных пунктов, Для сельскохозяйственного производства | Изменение функциональной зоны « Зона застройки индивидуальными жилыми домами » на функциональную зону «Жилые зоны(Зона комплексного развития)» | 10000 |
| 20 | 01:06:2500001:1945 | Земли населенных пунктов, Для сельскохозяйственного производства | Изменение функциональной зоны « Зона застройки индивидуальными жилыми домами » на функциональную зону «Жилые зоны(Зона комплексного развития)» | 40000 |
| 21 | 01:06:2500001:1999 | Земли населенных пунктов, Для сельскохозяйственного производства | Изменение функциональной зоны « Зона застройки индивидуальными жилыми домами » на функциональную зону «Жилые зоны(Зона комплексного развития)» | 20000 |

Согласно заключения о результатах публичных слушаний, п 1.21: Администрация МО «Тлюстенхабльское городское поселение» ходатайствует о приведении в соответствие границ населенного пункта с координатами кадастровых кварталов: 01:06:0101006, 01:06:0101007, 01:06:0101008 — от участка с кадастровым номером 01:06:0101006:16 до земельного участка с кадастровым номером 01:06:0000000:1688. Изменения внесены в картографические материалы Генерального плана муниципального образования «Тлюстенхабльского городского поселения».

8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий

На территории муниципального образования нет планируемых для размещения опасных производственных, особо опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.

# 9.  ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

# Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайные ситуации (далее — ЧС) природного характера — обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения могут возникнуть проявления следующих возможных опасных природных процессов:

1. Опасные геофизические явления (землетрясение);

2. Опасные метеорологические явления (очень сильный ветер; очень сильный дождь; сильный ливень; продолжительный сильный дождь; очень сильный снег (снегопад); сильная жара; крупный град; сильное гололедно-изморозевое отложение; заморозки; засуха атмосферная; засуха почвенная; комплекс неблагоприятных явлений);

3. Опасные гидрологические явления (высокие уровни воды (дождевой паводок);

4. Ландшафтные (природные) пожары.

#### Опасные геофизические явления

Землетрясения. Сейсмическое событие магнитудой 5 и более по шкале Рихтера на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. Территория Тлюстенхабльского городского поселения находится в зоне возможного землетрясения силой 7 баллов.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

Факторами, которые определяют интенсивность землетрясения, помимо собственной сейсмической энергии, являются расстояние до эпицентра, свойства грунта, качество строительства и другие.

Здания и типовые сооружения на территории населенных пунктов разделяются на две группы:

-	без антисейсмических мероприятий;

-	с антисейсмическими мероприятиями.

Степень разрушений зданий и сооружений зависит от материала стен, перекрытий, покрытий и антисейсмических мероприятий.

Как показывают многолетние наблюдения, землетрясения с интенсивностью более 7 баллов могут привести к средним и сильным разрушениям.

Население Тлюстенхабльского городского поселения при землетрясении может получить поражения от падающих предметов, разрушенных строительных конструкций, разрушенных объектов ЖКХ и т.п.

Сейсмичность на территории Тлюстенхабльского городского поселения требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений, исключения строительства на разломах и проектирование конструкций зданий с учётом сейсмики данной территории.

### Опасные метеорологические явления

Очень сильный ветер. Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее                 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Очень сильный дождь. Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах - 30 мм) за период времени не более 12 часов, в результате которых: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов.

Сильный ливень. Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее, в результате которых: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Продолжительный сильный дождь. Дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 часов и менее или 120 мм и более за период времени 48 часов и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Очень сильный снег (снегопад). Снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 часов и менее, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Сильная жара. В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает установленного для данной территории опасного значения или выше его, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Крупный град. Град диаметром 20 мм и более, в результате которого: погиб                             1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения вероятны возникновения градовых облаков. Проявление такого природного процесса, на территории сельского поселения, характерно в период с мая по июнь.

ГУ «Краснодарская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» с 1967 года осуществляет защиту сельскохозяйственных культур и объектов от градобитий на территории южно-предгорной части Краснодарского края и Республики Адыгея. Защищаемая территория составляет 830 тыс. га.

Защита проводится методом внесения в градоопасные облака льдообразующего реагента, размещенного в специальных противоградовых ракетах типа «Алазань». Место и время внесения реагента определяется с помощью метеорологических радиолокаторов «МРЛ-5».

Применяемый метод позволяет сократить ущерб от градобитий в 5–6 раз. Экономический эффект от защиты   на указанной площади — 500–550 миллионов рублей в год.

Сильное гололедно-изморозевое отложение. Отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более или сложное отложение или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более или изморозь диаметром 50 мм и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Заморозки. Понижение температуры воздуха и (или) поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0°С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая, приводящее к повреждению и (или) частичной гибели урожая сельскохозяйственных культур на площади 100 га и более.

Засуха почвенная. В период вегетации сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0 - 20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0 - 100 см были менее 50 мм, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Засуха атмосферная. В период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25°С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Сочетание двух и более одновременно наблюдающихся метеорологических (гидрометеорологических) явлений, каждое из которых в отдельности по интенсивности или силе не достигает критерия опасного явления, но близко к нему, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

#### Опасные гидрологические явления

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Риски подтопления (затопления) на территории Тлюстенхабльского городского поселения могут быть в результате дождевого паводка, а также подтопления грунтовыми водами.

Гидрография муниципального образования представлена руслом реки Кубань и Краснодарским водохранилищем.

Из природных гидрологических процессов следует выделить: частичное подтопление и затопление территории в период интенсивных осадков и снеготаяния.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения вероятны подтопления и затопления, формируемые интенсивными дождями.

Затопление и наводнения. В Теучежском районе в Тлюстенхабльском городском поселении в период паводков и половодья потенциальную опасность населённым пунктам и объектам экономики представляет Краснодарское водохранилище.

Многие важные водохозяйственные системы находятся в неудовлетворительном состоянии (срок эксплуатации 20-60 лет) и эксплуатация их крайне затруднена.

Размеры фактического ущерба от возможного паводкового затопления могут оказаться значительно больше, так как расходы будут на перенос объектов, переселение людей, освоение новых участков, частичное снижение уровня производства и т.д.

На территории населенных пунктов подтопление связано, как правило, с техногенными факторами: утечки из водопроводных и канализационных систем, неудовлетворительное состояние или отсутствие систем отводов дождевых вод. С подтоплением могут быть связаны значительные деформации инженерных сооружений, особенно в местах развития просадочных и набухающих грунтов.

Грунтовые воды гидравлически связаны с уровнем воды Краснодарского водохранилища. Подъем уровня грунтовых вод возможен в неблагоприятные периоды года (периоды интенсивных ливневых дождей и снеготаяния). В период максимального подъема грунтовые воды могут достигать поверхности земли.

Под наводнением понимается затопление водой прилегающей к водоему местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Для снижения материального ущерба и повышения безопасности населения необходимо проведение заблаговременного краткосрочного прогнозирования возможных последствий наводнения (за 12 – 15 дней до наступления предсказываемого явления).

Приказом Кубанского Бассейнового Водного Управления № 116 от 09.08.2023г. «Об установлении зон затопления, подтопления» утверждены предложения Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея, подготовленные совместно с соответствующим органом местного самоуправления, и согласованные с Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, Южным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Главным управлением МЧС России по Республике Адыгея и Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея по установлению:

1) зон затопления при половодьях однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) на территориях населенных пунктов Теучежского района Республики Адыгея, прилегающих к оказывающим воздействие водным объектам:

- пгт. Тлюстенхабль – река Кубань, Краснодарское водохранилище;

- а. Тугургой – Краснодарское водохранилище;

2) зон подтопления (сильное, умеренное, слабое), прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов, на территориях населенных пунктов Теучежского района Республики Адыгея:

- пгт. Тлюстенхабль – река Кубань, Краснодарское водохранилище;

- а. Тугургой – Краснодарское водохранилище.

В соответствии со статьей 67.1. Водного кодекса Российской Федерации зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 настоящей статьи, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

Мероприятия и предложения по защите от затопления и подтопления  территории жилой застройки.

Для снижения материального ущерба и повышения безопасности населения проводится заблаговременное краткосрочное прогнозирование возможных последствий наводнения.

Под краткосрочным прогнозом следует понимать составление гидрологического прогноза, характера и последствий наводнения не более чем за 12-15 дней до наступления предсказываемого явления.

На основе данных возможной обстановки в зоне затопления должна быть создана группировка сил ликвидации последствий наводнения, способная:

- провести разведку зоны затопления; провести спасение пострадавшего населения;

- организовать места пунктов посадки и высадки пострадавшего населения со всех видов транспорта; организовать восстановление автомобильных дорог и железнодорожных магистралей;

- организовать восстановление поврежденных и строительство (оборудование) новых мостов;

- организовать восстановление поврежденных и строительство новых защитных дамб;

- организовать восстановление коммунально-энергетических сетей и линий связи;

- организовать спасение выжившего и захоронение погибшего скота.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

Защита территории от подтопления.

Для защиты от подтопления жилой застройки необходимо устраивать систему дренажей.

Мероприятия: отвод вод из пониженных мест, путём прокладки ливневого коллектора, со сбросом вод в очистные сооружениям. Прокладку вести по улицам жилой застройки с поворотными колодцами и перекрывая входную часть коллектора круглыми дождеприёмными решетками, для предотвращения засорения грунтом.

#### Ландшафтные (природные) пожары

Переход ландшафтного (природного) пожара на жилую зону населенного пункта, в результате которого:

-  погиб 1 человек и более;

- или получили вред здоровью 5 человек и более;

- или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более;

- или разрушено здание или сооружение, предназначенное для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей;

- или разрушено здание или сооружение, предназначенное для временного пребывания людей.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения находится Красногвардейское лесничество. Площадь лесного фонда лесничества на территории Тлюстенхабльского городского поселения составляет 2.4 га. Основными лесообразующими породами являются: дуб черешчатый, ясень обыкновенный, ясень зеленый,  вяз мелколистный, акация белая, ива остролистная, тополь белый и ива древовидная.

В зону высокой пожарной опасности ни один населенный пункт Тлюстенхабльского городского поселения не попадает. Площадь пожаров, как правило, не превышает 5 га. Горят, в основном, низовые кустарники, а также сухая трава.

Причиной возникновения ландшафтных (природных) пожаров на территории городского поселения, как правило, является несоблюдение требований безопасности обращения с огнем граждан на отдыхе, а также неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, сохраняется весной и летом. Наиболее опасными участками в лесопожарном отношении являются лесные массивы.

В летний период при устойчивой засушливой погоде потенциальная опасность возрастает, лесной и природный пожар может охватить большие площади. При возгорании пламя может перекинуться на населенные пункты и объекты экономики, затруднить передвижение по транспортным артериям. Может быть и обратный эффект — искры от транспорта, а также огонь при сжигании сухой травы, мусора на огородах и пустырях населенных пунктов могут вызвать лесные пожары, создать угрозу магистральным газопроводам и линиям электропередачи.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения торфяные месторождения отсутствуют.

Основными причинами возникновения лесных и природных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и так далее);

- весенние и осенние неконтролируемые выжигания сухой травы;

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды.

Погодные условия определяют также возможность возникновения лесных и природных пожаров в связи с грозовой активностью. Особая опасность заключается в том, что во время грозы в короткий срок на большой площади возникает несколько десятков очагов горения. Часть лесных пожаров от молний обнаруживается в тот же или на другой день после грозы, а очаги тления могут оставаться длительное время.

Кроме климатических условий возникновение лесных и природных пожаров сильно зависит от количества населенных пунктов, плотности населения, степени хозяйственного освоения лесных территорий. Более высокая горимость установлена для лесных массивов, приуроченных к населенным пунктам и транспортной сети, включая речную.

Пожары могут возникнуть в жилом секторе, лесах, прилегающих к населенным пунктам, особенно при сжигании сухой травы, при пожарах в лесу в жаркую сухую погоду, что приводит к человеческим жертвам, большим материальным затратам.

Превентивные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления:

- восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения;

- в летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений;

- обустройство защитных противопожарных полос (минерализованной и заградительной).

Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными на территории сельского поселения являются: очень сильный ветер, крупный град, очень сильный снег (снегопад), очень сильный дождь, сильный ливень, продолжительный сильный дождь, сильное гололедно-изморозевое отложение, сильные морозы, сильная жара, подтопление, затопление, землетрясение.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных природных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесонасождений в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Причиной пожара могут быть факторы как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для защиты от чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Тлюстенхабльского городского поселения необходимо проведение таких мероприятий как берегоукрепительные работы на гидротехнических объектах, сейсмостойкое строительство.

Комплекс мер по инженерной защите населения и территорий, осуществляемых должностными лицами и органами управления РСЧС, продолжает оставаться приоритетным направлением противодействия ЧС природного характера. Ведущая роль по-прежнему принадлежит возведению новых и реконструкции (ремонту) существующих инженерно-технических сооружений, предназначенных для защиты населения и территорий от поражающих факторов, вызываемых в результате чрезвычайной ситуации.

Для сужения зоны разрушений важны и крайне необходимы работы по локализации чрезвычайной ситуации. Снижение людских потерь, материального ущерба, а также более эффективное осуществление мероприятий по ликвидации последствий природных ЧС достигается высокой организованностью, четкими и продуманными мероприятиями федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения.

Виды защитных мероприятий.

Защитные мероприятия включают в себя несколько составляющих:

- мониторинг (наблюдение);

- прогнозирование;

- предупреждение опасного процесса;

- обеспечение защиты инженерно-техническими мероприятиями.

При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Проектная документация по повышению сейсмостойкости здания до соответствующей расчетной сейсмичности строительной площадки разрабатывается на основе анализа проектной документации на эксплуатируемое здание и материалов детального натурного обследования основания и конструктивных элементов здания.

Проектом рекомендуется использовать следующие технические мероприятия:

- усиление фундаментных конструкций и основания;

- усиление стен, рам, вертикальных связей для обеспечения восприятия усилий от расчетных сейсмических воздействий;

- увеличение жесткости дисков перекрытия, надежности соединения их элементов, устройство или усиление антисейсмических поясов;

- обеспечение связей между стенами различных направлений, между стенами и перекрытиями;

- усиление элементов соединения сборных конструкций стен;

- изменение конструктивной схемы здания, в том числе путем введения системы дополнительных конструктивных элементов.

Решение о восстановлении или усилении здания должно приниматься с учетом его физического и морального износа, назначения и социально-экономической целесообразности мероприятий по восстановлению или усилению на основе материалов строительной экспертизы.

Обеспечение благоприятной жизнедеятельности и безопасного проживания людей, достигается реализацией требований градостроительных, противопожарных и экологических нормативов.

Перечень превентивных мероприятий при угрозе затоплений на территории сельского поселения:

- контроль за данными, поступающими с гидропостов на реках и водоемах данной территории;

- прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза органов власти, организаций, предприятий и населения;

- подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (уточнение расчета сил и средств, организация взаимодействия);

- организация работ по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.)

- контроль за работой водохранилищ по принятию паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы;

- обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к паводку временных переправ;

- проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей;

- подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения;

- организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением;

- организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий;

- осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация — состояние, при котором, в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и так далее), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения вероятны риски возникновения следующих чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

−	транспортные аварии (аварии на автомобильном транспорте, аварии на воздушном транспорте);

−	взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях (взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей; взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера (рабочий день, школьная смена, сеанс и т.д.); взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного и складского назначения; взрывы и (или) разрушения (обрушения) открытых и крытых спортивно-физкультурных, зрелищных, торговых сооружений (стадионы, спортивно-развлекательные комплексы, рынки); обнаружение (взрыв) взрывоопасного предмета);

−	аварии на системах жизнеобеспечения (аварии на объектах теплоснабжения; аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем; аварии на очистных сооружениях);

−	аварии с выбросом, сбросом опасных химических веществ (аварии на транспорте (автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт) с выбросом, разливом, рассыпанием, сбросом опасных химических веществ);

−	аварии с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов (аварии с разливом (выбросом) нефти (нефтепродуктов) на объектах транспортировки (автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт), хранения, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции);

- гидродинамические аварии (аварии на гидротехнических сооружениях).

#### Аварии на автомобильном транспорте

Автомобильный транспорт.

Основа транспортной сети Тлюстенхабльского городского поселения представлена автомобильными дорогами федерального значения «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» (II, III, IА, IБ, IВ Технической категории, число полос движения 2,3,4,6) и «Автомобильная дорога А-146 Краснодар – Верхнебаканский» (II, IБ, IВ Технической категории, число полос движения 2,3,4), проходящими через Тлюстенхабльское городское поселение.

Современные скоростные, многополосные магистрали, транспортные многоуровневые развязки в узлах.

На дорогах района имеются искусственные сооружения, габариты и нагрузки которых не соответствуют размерам движения. Имеет место прохождение дорог по малоприспособленным для пропуска транспортных потоков, узким улицам населенных пунктов.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог, недостаточное освещение дорог, низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Аварии на автомобильном транспорте: Дорожно-транспортное происшествие с участием автотранспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки и имеющего более восьми сидячих мест, помимо сидения водителя, в результате которого: погибли 5 человек и более; или получили вред здоровью 10 человек и более. Прекращение или ограничение движения на участке дороги (федерального и регионального значения), не имеющей объездных путей, на 6 часов и более.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям могут привести невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории района, где проходят автомобильные дороги.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в городском поселении являются:

− нарушение правил дорожного движения;

− неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

− недостаточное освещение дорог;

− качество покрытий;

− низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек на автомобильной дороге федерального значения «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск», проходящей через Тлюстенхабльское городское поселение.

Аварии на воздушном транспорте

Воздушный транспорт.

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Краснодар (Пашковский)", № 251-П от 03.04.2025г., зарегистрировано 29.05.2025г. № 82400, установлена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Краснодар (Пашковский).

Приаэродромная территория аэродрома Краснодар (Пашковский) состоит из семи подзон, согласно Приказа. Территория Тлюстенхабльского городского поселения Теучежского района Республики Адыгея попадает в 5 подзон, с 3-й по 6-ю подзону, которые охватывают всю территорию городского поселения и 7-я подзона, которая расположена выше пгт. Тлюстенхабль.

Аварии на воздушном транспорте. Авиационное событие (катастрофа, авария), за исключением событий со сверхлегкими судами (максимальная взлетная масса которых составляет не более 495 кг без учета массы авиационных средств спасания), в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Аварии на воздушном транспорте  — это события, которые приводят к повреждению или разрушению воздушного судна, а также нередко травмам и гибели людей. Риски и причины аварий связаны с деятельностью экипажа, технических неисправностей, погодных условий и других факторов.

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам. К тяжёлым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолёта, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров.

Риски возникновения аварий на воздушном транспорте:

- Риски лётной эксплуатации — отклонения в технике пилотирования, недостаточная квалификация персонала, недостатки процессов и процедур.

- Риски наземного обслуживания — нарушения технологии работы при наземном обслуживании, правила эксплуатации спецтехники и оборудования.

- Риски обеспечения безопасности пассажиров на борту — несоблюдение стандартов, технологий и процедур по обеспечению безопасности членами кабинных экипажей.

Причины возникновения аварий на воздушном транспорте:

1. Человеческий фактор – ошибки экипажа или диспетчерской службы, плохое самочувствие или усталость пилотов. В последнее время стала актуальна причина – ослепление пилотов с земли световыми указками, фонарями.

2. Технический фактор – отказ, неисправность или поломка бортовой техники, плохое качество топлива.

3. Плохие погодные условия – туман, ливень, резкое похолодание, высокая влажность воздуха.

4. Террористический акт – захват судна, взрыв, саботаж.

Меры предотвращения аварийных ситуаций в авиации играют решающую роль в обеспечении безопасности полетов. Ниже приведены основные меры, которые применяются для уменьшения риска возникновения аварийного поведения:

Тренировка и обучение пилотов:

- Симуляторы полетов: Использование современных симуляторов полетов позволяет пилотам тренироваться в различных сценариях, включая экстремальные ситуации, что помогает им развивать навыки и принимать правильные решения в критических ситуациях.

- Обновление тренировочных программ: Постоянное обновление тренировочных программ с учетом последних технологий и стандартов безопасности помогает подготовить пилотов к разнообразным ситуациям на борту самолета.

Техническое обслуживание и контроль:

- Регулярные проверки и техническое обслуживание самолетов: Проведение регулярных проверок и технического обслуживания самолетов согласно установленным стандартам помогает выявлять и устранять потенциальные проблемы до их возникновения во время полета.

- Использование передовых технологий для диагностики и контроля: Применение передовых технологий, таких как системы мониторинга состояния самолета в реальном времени, помогает оперативно выявлять неисправности и предотвращать аварийные ситуации.

Улучшение систем безопасности:

- Разработка и внедрение новых систем предупреждения аварий: Внедрение новейших систем предупреждения аварий, таких как системы автоматического управления полетом и предупреждения о столкновениях, способствует раннему обнаружению опасных ситуаций и предотвращению аварий.

- Анализ данных и статистики для выявления проблемных зон: Проведение анализа данных и статистики по инцидентам и авариям помогает выявить проблемные зоны и принять меры по устранению возможных причин аварийного поведения.

Применение этих мер позволяет повысить безопасность полетов и снизить вероятность возникновения аварийного поведения в авиации.

Смягчение последствий аварий на воздушном транспорте включает комплекс мер, направленных на спасение пострадавших, сохранение их жизни и здоровья, а также на ликвидацию последствий поражающих факторов. Эти меры включают законодательные меры, использование технических средств и обучение персонала.

#### Взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях

Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей. Взрыв и (или) полное или частичное внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 1 человека и более.

Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера (рабочий день, школьная смена, сеанс и т.д.). Взрыв и (или) разрушение (обрушение) элементов зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения. Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Взрывы и (или) разрушения (обрушения) открытых и крытых спортивно-физкультурных, зрелищных, торговых сооружений (стадионы, спортивно-развлекательные комплексы, рынки). Взрыв и (или) внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более.

Обнаружение (взрыв) взрывоопасного предмета.

1. Обнаружение авиационных бомб и фугасов в населенном пункте - любой факт.

2. Взрыв взрывоопасного предмета (авиационная бомба, артиллерийский боеприпас, мина, фугас, граната, тротиловая шашка, взрывчатые материалы промышленного назначения), в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

#### Аварии на системах жизнеобеспечения

#### Аварии на объектах теплоснабжения. Нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18°С в холодный период (теплый период - ниже +20°С).

К рискам аварий на объектах теплоснабжения можно отнести аварии на технологическом оборудовании, связанные с его износом, а также по вине персонала.

Аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем. Нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более.

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

−	на линиях электропередачи: трансформаторные подстанции, обрыв воздушных линий электропередач;

- на газораспределительных системах: пункты редуцирования газа, газопроводы среднего и низкого давления;

−	на системах водоснабжения и водоотведения: водозаборные узлы, трубопроводы.

Опасными факторами для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед, продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, неисправность разъединителей, пробой изоляторов 10 кВ.

На газораспределительных системах возможны такие аварийные ситуации как порыв распределительного газопровода из-за падения деревьев, в результате сильного порывистого ветра.

К рискам аварий на объектах водоснабжения и газоснабжения можно отнести аварии на технологическом оборудовании, связанные с его износом, а также по вине персонала.

Аварии на объектах газораспределительных систем происходят в результате повреждения строительной техникой и автомобилями, под влиянием коррозии, по причине разрывов сварных швов, а так же при возникновении природных и природно-техногенных явлений и под влиянием состава и движения грунта. Аварии сопровождаются появлением отверстий в трубах, разрушением стыковых соединений, возникновением трещин. При этом возникает утечка газа, часто сопровождаемых его воспламенением.

Наиболее вероятные места аварии на газораспределительных системах:

- подземные газопроводы (коррозия, внешние повреждения, повреждения в результате подвижек грунта);

- ввод газа в здания (разгерметизация);

- газорегуляторные пункты (утечки оборудования);

- газовое оборудование внутри помещений (неправильная эксплуатация плит, колонок котлов).

Аварии на электроэнергетических системах, тепло-, водо- и газоснабжения могут привести к нарушению условий жизнедеятельности населения, а также нарушению безопасной эксплуатации объектов промышленности.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения существует риск возникновения ЧС, связанный с авариями на системах снабжения населения питьевой водой, в том числе связанных с износом оборудования. В холодное время года аварии возможны при нарушениях в электроэнергетических системах, нарушениях теплоизоляций трубопроводов.

На сетях связи возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов воздушных линий, повреждение опор, выход из строя станций АТС как электронных, так координатных, повреждение радиорелейной линии.

Аварии на очистных сооружениях:

- разовое превышение предельно допустимой концентрации (загрязнение) (далее - ПДК) загрязняющего вещества в принимающем сточные воды водном объекте в 50 раз и более;

- нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более;

- разовое превышение ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе за границами санитарно-защитной зоны в 50 раз и более; или в 30-49 раз в течение 8 часов; или в 20-29 раз в течение 2 суток.

К рискам аварий на очистных сооружениях можно отнести аварии на технологическом оборудовании, связанные с его износом, а также по вине персонала.

#### Аварии с выбросом, сбросом опасных химических веществ

Аварии с разливом, сбросом опасных химических веществ в границах Тлюстенхабльского городского поселения возможны при транспортировке автомобильным транспортом.

1. Разовое превышение загрязнения почвы с превышением ПДК в 5 раз и более.

2. Разовое превышение ПДК опасного химического вещества в водном объекте: 1-2 класса опасности в 5 раз и более; 3-4 класса опасности в 50 раз и более.

3. Разовое превышение ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в 50 раз и более; или в 30-49 раз в течение 8 часов; или в 20-29 раз в течение 2 суток.

Аварии с разливом, сбросом опасных химических веществ в границах городского поселения возможны в случае аварий на автомобильных дорогах при транспортировке опасных химических веществ.

#### Аварии с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов

Аварии с разливом (выбросом) нефти (нефтепродуктов) на объектах геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для переработки производства, транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции.

1. Разлив (выброс) нефти (нефтепродуктов) на сухопутной части территории в объеме 5 т и более.

2. Загрязнение водного объекта (внутренние морские воды, территориальное море, прилежащая и исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также поверхностные и подземные водные объекты) нефтью (нефтепродуктами) в объеме 1 т и более.

3. Загрязнение водного объекта источника питьевого водоснабжения в границах 1 и (или) 2 и (или) 3 поясов зоны санитарной охраны.

Аварии с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов в границах Тлюстенхабльского городского поселения возможны на автозаправочных станциях, а также при транспортировке автомобильным транспортом.

Гидродинамические аварии.

Аварии на гидротехнических сооружениях.

Повреждение или разрушение гидротехнического сооружения, повлекшее за собой неконтролируемый сброс воды из поверхностного водного объекта или хранилища жидких отходов, или нарушение производственного процесса, которое возникло при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнического сооружения, в результате которого:

- погиб 1 человек и более;

- или получили вред здоровью 5 человек и более;

- или имеются разрушения зданий и сооружений;

- или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более;

- или произошло разовое превышение ПДК опасного вещества за границами санитарно-защитной зоны водного объекта в 50 раз и более.

Краснодарское водохранилище и его гидротехнические сооружения (ГТС) подвержены рискам аварий, которые могут привести к катастрофическому затоплению территорий и разрушению конструкций. Эти риски связаны с особенностями эксплуатации водохранилища, состоянием сооружений и природными факторами.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения расположены следующие гидротехнические сооружения (ГТС):

| № п/п | Наименование ГТС (в скобках старое название) | Местоположение | Протяженность, м | Водный объект | Наименование собственника ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТебГ-2(1) | 3,8км северо-западнее х. Шундук | 95 | б.Гашкан, Краснод. вдхр | Панеш Яхья Гиссович |
| 2 | ТебГ-2(2) | 3,8км северо-западнее х. Шундук | 130 | б.Гашкан, Краснод. вдхр | Панеш Яхья Гиссович |
| 3 | ТебГ-2(3) | 3,7км северо-западнее х. Шундук | 130 | б.Гашкан, Краснод. вдхр | Панеш Яхья Гиссович |
| 4 | Зем. Плотина с дренажной завесой | в районе аул. Тугургой | - | Краснодарское вдхр. | Российская Федерация |
| 5 | Водосбросное сооружение | в районе пгт.Тлюстенхабль | - | Краснодарское вдхр. | Российская Федерация |

Аварии на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС) представляют существенную опасность для населения, хозяйственных объектов и окружающей среды. Наиболее опасны аварии (катастрофы), приводящие к частичному или полному разрушению ГТС с дальнейшим развитием и распространением волны прорыва (гидродинамические аварии). Такие аварии классифицируются как катастрофические, так как приводят к нарушению жизнедеятельности, травматизму и гибели людей, к значительным разрушениям или существенным нарушениям режимов эксплуатации зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, к разрушениям или нарушениям природных объектов.

Декларацией безопасности комплекса гидротехнических сооружений Краснодарского водохранилища на р. Кубань, утвержденной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 26.05.2021г., определены возможные сценарии аварий, сценарии наиболее тяжелой и наиболее вероятной аварии с учетом текущего технического состояния, наличия эксплуатационной документации, укомплектованности штатного расписания, проведенных ремонтов и реконструкций ГТС.

Расчет количества населения постоянного проживания, находившегося на территориях, попадающих в зоны аварийного воздействия по Республике Адыгея

| Зона слабых разрушений, i=4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Тип поселения | Площадь территории согласно писем предоставленных МО, га | Площадь территории в зоне затопления, га | Кол-во жителей в населенном пункте согласно письма либо статистических данных | Рзз, средняя плотность населения постоянного проживания, которое может оказаться в зоне затопления (временные работы), принимается равной 5% от средней плотности населения Республики Адыгея, чел/га | Ni кол-во сельских/городских жителей в зоне затопления, чел |
| Теучежский район |  |  |  |  |  |  |
| Тлюстенхабль | городское | 2119 | 1589 | 5620 |  | 4214 |
| Тугургой | сельское | 215 | 172 | 355 |  | 284 |

К рискам возникновения аварий на гидротехнических сооружениях Краснодарского водохранилища относятся:

- Гидродинамические аварии — неуправляемое перемещение больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий. Например, прорыв плотины может привести к стремительному затоплению нижерасположенной местности и возникновению наводнения.

- Переполнение водохранилища паводковыми водами — по мере обмеления водохранилища увеличивается вероятность его переполнения, так как противопаводочный объём сокращается.

- Угроза затопления населённых пунктов — при разрушении плотины сила ударной волны потока может разрушить аулы и посёлки, расположенные ниже плотины.

К числу основных причин, которые могут вызвать аварии на гидротехнических сооружениях систем водного хозяйства относятся:

- природные факторы (землетрясения, ураганы, наводнения, паводки, ливни);

- недостаточный объем изыскательских работ и неправильная оценка инженерно-геологических, гидрологических, сейсмических, климатических условий строительства;

- ошибки в проектировании;

- некачественное производство работ (особенно при строительстве сравнительно небольших сооружений, когда не обеспечен должный геотехнический контроль с участием инженеров-гидротехников);

- неправильная эксплуатация сооружения (в том числе обусловленная недостаточной укомплектованностью штатами и техникой, низкой квалификацией эксплуатационного персонала, недостатками финансирования, недостаточной обеспеченностью эксплуатационно-методической документацией и т.п.);

- отсутствие или недостаточный объем мероприятий по обеспечению готовности объекта к локализации и ликвидации аварийной ситуации; отсутствие своевременных ремонтных работ;

- техногенные катастрофы;

- военные действия, диверсии и террористические акты.

Зона затопления при прорыве ГТС Краснодарского водохранилища охватывает территорию как Краснодарского края , так и территорию Республики Адыгея.

Наиболее вероятен прорыв плотины в центральной части, напротив аула Тугургой. В результате катастрофы в зоне катастрофического затопления со средними и слабыми разрушениями попадут аулы и посёлки: Тугургой, Тлюстенхабль,  Тахтамукай, Прикубанский, Козет, Старобжегокай, Новый, Афипсип, Новая Адыгея, Яблоновский, Перекатный, Дружный, Хамуты, Кубаньстрой, Панахес и т.д.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

−	обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций и склада ГСМ;

−	оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

−	контроль за состоянием емкостей на АЗС и на территории склада ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

−	применение изоляционных покрытий на территории АЗС и склада ГСМ исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

−	строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

−	формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

−	планово-предупредительные ремонты оборудования;

−	замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

−	устанавливается дополнительная запорная арматура.

На объекте повышенной опасности (котельная) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

−	применением герметичного производственного оборудования;

−	соблюдением норм технологического режима;

−	контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

−	защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

−	усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

−	наличие резервного электроснабжения;

−	замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

−	обучение и повышение квалификации работников предприятий;

−	создание аварийного запаса материалов.

Перечень превентивных мероприятий на объектах ЖКХ и электросетях, на магистральных газопроводах:

−	поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий ЧС;

−	поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации ЧС;

−	проведение подготовительных мероприятий по организации ЖОН, в случае ЧС;

−	оповещение населения о вероятном возникновении ЧС, используя СМИ.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

−	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, в период гололеда;

−	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

−	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

−	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

−	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

−	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории Тлюстенхабльского городского поселения находится ПСЧ № 11 Главного Управления МЧС России по Республике Адыгея (пгт. Тлюстенхабль).

### Биологическая опасность

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации — опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения в качестве источников ЧС биолого-социального характера рассматривается биологическая опасность:

- наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека;

- наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпизоотий, превышению допустимого уровня причинения вреда сельскохозяйственным животным;

- наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпифитотий, превышению допустимого уровня причинения вреда растениям и (или) окружающей среде).

#### Наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека

Эпидемия — массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное.

При несоблюдении гигиенических требований на территории Тлюстенхабльского городского поселения возможны вспышки сезонных заболеваний, к которым можно отнести грипп, дизентерию. При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и пищевые отравления.

#### Наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпизоотии, превышению допустимого уровня причинения вреда сельскохозяйственным животным

Эпизоотия — одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов животных.

#### Наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпифитотий, превышению допустимого уровня причинения вреда растениям и (или) окружающей среде

Эпифитотия — массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений.

Для территории всей Республики Адыгея характерны болезни озимых зерновых культур. Среди них поражения растений пиренофорозом, церкоспореллезом и корневыми гнилями. Для борьбы с этими болезнями применяются фунгицидные обработки.

За последнее время в Республике Адыгея значительно возросло применение минеральных удобрений, в том числе азотных. Однако, избыточное количество азота, стимулируя рост растений, опосредованно влияет на толщину соломины, ткани утончаются и становятся более восприимчивыми к возбудителю. Проявляются новые заболевания, такие как: аскохитоз пшеницы, рамуляриоз ячменя.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с биологической опасностью

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- продолжить дальнейшую работу по проведению серологического мониторинга за напряженностью коллективного иммунитета против инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики;

- координировать деятельность всех служб и ведомств, включая органы исполнительной власти, по проведению организационных и практических мероприятий, направленных на профилактику гриппа птиц, африканской чумы свиней;

- обеспечить эффективный надзор за лабораторной и клинической диагностикой природно-очаговых и зооантропонозных инфекционных заболеваний;

- обеспечить надзор за соблюдением санитарного законодательства в области профилактики клещевого вирусного энцефалита;

- проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам личной и общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний;

- обеспечить проведение в полном объеме на территории Тлюстенхабльского городского поселения дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Анализ существующего состояния

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий сельских поселений должна осуществляться в соответствии с генеральными планами сельских поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные данным Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории Тлюстенхабльского городского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах 15 - 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов Тлюстенхабльского городского поселения может осуществляться из естественных и искусственных водоемов или резервуаров. Пополнение противопожарных резервуаров должно осуществляться из хозяйственно-питьевого водоисточника.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения находится   Пожарно-спасателья часть № 11 ГУ МЧС России по Республики Адыгея (пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 29в), время прибытия подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах поселения - 15 - 20 минут.

Информация о пожарной части, пожарного депо представлена в таблице:

| № п/п | Наименование | Адрес местоположения | Численность личного состава, человек | Количество машин, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСЧ-11 ГУ МЧС России по Республике Адыгея | пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 29в | 5 | 2 |

Информация о пожарных водоемах, гидрантах, водонапорных башнях представлена в таблице:

| № п/п | Наименование | Адрес местоположения | Форма собственности | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный гидрант | пгт. Тлюстенхабль, угол ул. Ленина и ул. Кубанская | - | - |
| 2 | Пожарный гидрант | пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина между многоквартиными домами 29А и 29Б | - | - |
| 3 | Пожарный гидрант | пгт. Тлюстенхабль, ул. Гидростроителей напротив магазинов | - | - |
| 4 | Пожарный гидрант | пгт. Тлюстенхабль, угол ул. Гидростроителей и ул. Кубанская | - | - |
| 5 | Пожарный гидрант | пгт. Тлюстенхабль, ул. Заречная возле дома 12 | - | - |
| 6 | Пожарный гидрант | пгт. Тлюстенхабль, ул. Школьная, возле школы № 10 | - | - |
| 7 | Пожарный гидрант | пгт. Тлюстенхабль, угол ул. Школьная и 1-й пр-д Ленина | - | - |
| 8 | Пожарный гидрант | пгт. Тлюстенхабль, угол ул. Ленина и ул. Андрухаева | - | - |
| 9 | Пожарный водоем | Территория Рыбзавода возле а. Тугургой | - | 1200 |

Направления развития

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления по обеспечению безопасности при техногенных пожарах должны состоять из:

−	создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов;

−	приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечения проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоемам;

−	доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны соответствовать Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (раздел 2, глава 15) и учитывать:

−	размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения;

−	производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и другие;

−	вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории населенных пунктов;

−	на территориях и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в населенных пунктах с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

−	на территории всех населенных пунктов должно быть обеспечено устройство открытых водоемов (прудов, обводных карьеров и других) для хранения воды с возможностью их использования в противопожарных целях.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

При угрозе ландшафтных (природных) пожаров для смягчения последствий опасных природных явлений необходимо применять следующие предупредительные меры:

−	проверка состояния противопожарной безопасности, готовности противопожарных средств защиты на объектах экономики, в населенных пунктах;

−	поддерживание пожаро-защитной полосы;

−	соблюдение технологических норм перевозки и хранения пожаро-взрывоопасных веществ;

−	информирование населения о нормах противопожарной безопасности в лесу и в быту;

−	создание резерва материальных и финансовых средств.

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, должны состоять из:

−	проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу готовности к пожароопасному сезону;

−	организация подворового распределения пожарного инвентаря в отдаленных населенных пунктах;

−	организация работ по содержанию дорожной сети;

−	системное информирование населения через средства массовой информации о пожарной обстановке в лесах;

−	регулярное уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации природных пожаров, эвакуации населения из зон особого риска.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

- Зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

2. В целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 104 Земельного кодекса РФ, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

К зонам с особыми условиями использования территорий на территории Тлюстенхабльского городского поселения отнесены:

- водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и береговая полоса;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- санитарно-защитная зона от кладбища;

- санитарно-защитная зона АЗС.

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

- Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения Теучежского района Республики Адыгея расположены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- Водоохранная зона р.Кубань, реестровый номер 01:00-6.348, дата внесения сведений в ЕГРН 07.06.2022г., установлена в размере 200 м.;

- Прибрежная защитная полоса р. Кубань, реестровый номер 01:00-6.349, дата внесения сведений в ЕГРН 07.06.2022г., установлена в размере 200 м.;

- Водоохранная зона Краснодарского водохранилища, реестровый номер 01:06-6.92, дата внесения сведений в ЕГРН 11.04.2016г., установлена в размере 200 м.;

- Прибрежная защитная полоса Краснодарского водохранилища, реестровый номер 01:06-6.101, дата внесения сведений в ЕГРН 11.04.2016г., установлена в размере 50 м;

- Водоохранная зона р. Дыш, реестровый номер 01:00-6.325, дата внесения сведений в ЕГРН 16.12.2021г., установлена в размере 200 м.;

- Прибрежная защитная полоса р. Дыш, реестровый номер 01:00-6.332, дата внесения сведений в ЕГРН 18.12.2021г., установлена в размере 200 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах").

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

- Зоны затопления и подтопления

Приказом Кубанского Бассейнового Водного Управления № 116 от 09.08.2023г. «Об установлении зон затопления, подтопления» утверждены предложения Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея, подготовленные совместно с соответствующим органом местного самоуправления, и согласованные с Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, Южным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Главным управлением МЧС России по Республике Адыгея и Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея по установлению:

1) зон затопления при половодьях однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) на территориях населенных пунктов Теучежского района Республики Адыгея, прилегающих к оказывающим воздействие водным объектам:

- пгт. Тлюстенхабль – река Кубань, Краснодарское водохранилище;

- а. Тугургой – Краснодарское водохранилище;

2) зон подтопления (сильное, умеренное, слабое), прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов, на территориях населенных пунктов Теучежского района Республики Адыгея:

- пгт. Тлюстенхабль – река Кубань, Краснодарское водохранилище;

- а. Тугургой – Краснодарское водохранилище.

В соответствии со статьей 67.1. Водного кодекса Российской Федерации зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 настоящей статьи, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

На территории Тлюстенхабльского городского поселения Теучежского района Республики Адыгея расположены следующие зоны затопления и подтопления:

- Зона затопления территории г. Краснодар, ст. Елизаветинская, п. Белозерный Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности, реестровый номер 23:43-6.3743, дата внесения сведений в ЕГРН 03.09.2021г. (частично расположена на территории поселения);

- Зона подтопления территории г. Краснодар, ст. Елизаветинская, п. Белозерный Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности, реестровый номер 23:43-6.3742, дата внесения сведений в ЕГРН 03.09.2021г. (частично расположена на территории поселения);

- Зона затопления Теучежского района, затапливаемая водами реки Дыш при половодьях и паводках 1 % обеспеченности, реестровый номер 01:00-6.294, дата внесения сведений в ЕГРН 25.02.2021г. (частично расположена на территории поселения);

- Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории Теучежского района, затапливаемой водами реки Дыш при половодьях и паводках 1% обеспеченности, реестровый номер 01:00-6.295, дата внесения сведений в ЕГРН 25.02.2021г. (частично расположена на территории поселения);

- Зона затопления Теучежского района, затапливаемая водами реки Пшиш при половодьях и паводках 1 % обеспеченности, реестровый номер 01:06-6.471, дата внесения сведений в ЕГРН 08.02.2021г. (частично расположена на территории поселения);

- Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории Теучежского района, затапливаемой водами реки Пшиш при половодьях и паводках 1% обеспеченности, реестровый номер 01:06-6.466, дата внесения сведений в ЕГРН 03.02.2021г. (частично расположена на территории поселения);

- Зона затопления территории п. Тлюстенхабль Теучежского района Республики Адыгея при половодьях и паводках р. Кубань в нижних бьефах гидроузлов при пропуске паводков 1% обеспеченности, реестровый номер 01:06-6.817, дата внесения сведений в ЕГРН 29.10.2025г.;

- Территория подтопления п. Тлюстенхабль Теучежского района Республики Адыгея при половодьях и паводках р. Кубань в нижних бьефах гидроузлов при пропуске паводков 1% обеспеченности, реестровый номер 01:06-6.816, дата внесения сведений в ЕГРН 27.10.2025г.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории городского поселения проходят линии электропередачи 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров, напряжением 110 кВ - 20 метров, напряжением 35 кВ - 15 метров  согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных с  термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях при расчетной производительности 190 куб.м/сут и 7176 куб.м/сут соответственно устанавливается в размере 100 м и 300 м согласно с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

Санитарно-защитная зона газораспределительной станции, расположенной на территории устанавливается в размере 300 м в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03*. Охранная зона от газораспределительной станции устанавливается в размере 100 м  от границ территорий во все стороны в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г.  № 9.

На территории городского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г.  № 9, и составляют 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Рекомендуемый минимальный размер санитарного разрыва от магистрального газопровода высокого давления установлен в размере 150 м в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

На территории городского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения Iб и Iв технической категории.

Для автомобильной дороги Iб и Iв технической категории установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м в соответствии с пунктом 6.9. СНиП 2.07.01-89* и пунктом 9 СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

Проектом предусматривается проведение специальных шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация специальных многоярусных зеленых полос) между автомобильной дорогой и жилой застройкой.  Проведение подобных мероприятий позволит сократить размер минимального расстояния от автомобильной дороги до 50 метров, в соответствии с СНиП 2. 07. 01-89*. Проектом предусматривается сохранение, по возможности, существующих зеленых массивов, которые могут служить природным шумозащитным барьером.

### Мероприятия по охране окружающей среды

### Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:

- полное прекращение использования этилированного бензина;

- создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

- усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

- оптимизация транспортных потоков в населенных пунктах.

- Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих по территории городского поселения;

- расчистка прибрежных территорий рек;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

- Мероприятия по санитарной очистке городского поселения

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна, вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Приаэродромные территории

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Краснодар (Пашковский)", № 251-П от 03.04.2025г., зарегистрировано 29.05.2025г.                     № 82400, установлена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Краснодар (Пашковский).

Приаэродромная территория аэродрома Краснодар (Пашковский) состоит из семи подзон, согласно Приказа. Территория Тлюстенхабльского городского поселения Теучежского района Республики Адыгея попадает в 5 подзон, с 3-й по 6-ю подзону, которые охватывают всю территорию городского поселения и 7-я подзона, которая расположена выше пгт. Тлюстенхабль.

Приаэродромная территория аэродрома Краснодар (Пашковский) устанавливает ряд ограничений в каждой подзоне, которые распространяются на земельные участки и расположенные в их границах объекты недвижимости.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ

и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Объекты культурного наследия

Территории объектов культурного наследия в соответствии с земельным кодексом РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов. Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.

Управлением по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгеи предоставлен список объектов культурного наследия (ОКН), находящихся на территории МО «Тлюстенхабльское городское поселение».

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории                               МО «Тлюстенхабльское городское поселение»

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

| №п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка (время создания, установки ОКН) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник Хан-Гирею - крупнейшему адыгскому просветителю, писателю первой половины 19 века | 1989 год |
| 2 | Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны. (Бюст Героя Советского Союза полковника СА Бжигакова К.Б., бюст Кавалера орденов Славы трех степеней Кошакова Г.Н., памятный знак «600 лет Тлюстенхаблю») | 1941-1945 годы |
| 3 | Братская могила (советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко-фашистских захватчиков поселка Тлюстенхабль) | 1942-1943 годы |
| 4 | Памятник затопленному аулу Лакшукай | середина XIX вв., 1969-1974 годы |

Выявленные объекты археологического наследия

| №п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка (время создания, установки ОКН) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Селище | XII-XIV |
| 6 | Курганный могильник | III тыс. до н.э.- XIII в. н.э. |
| 7 | Курганный могильник | III тыс. до н.э.- XIII в. н.э. |
| 8 | Курганный могильник | III тыс. до н.э.- XIII в. н.э. |
| 9 | Курганный могильник | III тыс. до н.э.- XIII в. н.э. |

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия также сообщает, что на территории муниципального образования: «Тлюстенхабльское городское поселение» могут находиться не обнаруженные до настоящего времени объекты археологического наследия, при обнаружении которых необходимо проинформировать Управление.

В настоящее время установленные в соответствии с законодательством, охранные зоны для объектов культурного наследия отсутствуют.

В целях сохранения объектов культурного наследия следует предусмотреть установление в Генеральном плане временных границ зон охраны следующим образом.

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

12. Распределение земель по категориям

Площадь муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» в уточненных проектных границах составляет 19175.3 га

В проектных границах муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» расположены следующие категории земель:

-земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

-земли сельскохозяйственного назначения;

-земли водного фонда;

- земли особо охраняемых территорий и объектов.

Баланс земель по категориям в проектных границах

| Категории земель | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | % соотношение |
| Территория, всего | 19175.3 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Земли населенных пунктов | 577.0 | 3.37 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 537.4 | 2.60 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | 840.3 | 4.14 |
| 4. Земли водного фонда | 17204.0 | 89.81 |
| 5. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 16.6 | 0.07 |

Основные параметры развития территории

| Показатели |  | Площадь, га | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | 19175.3 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах | 577.0 | 3.37 |
|  | населенных пунктов в том числе: |  |  |
| 1.2.1. | пгт Тлюстенхабль | 445.6 | 2,69 |
| 1.2.2. | а Тугургой | 131.4 | 0.68 |
| 1.3. Функциональные зоны в границах поселения: |  |  |  |
| 1.3.1. | Жилые зоны (Зона комплексного развития) | 37.3 | 0.23 |
| 1.3.2. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 390.3 | 2.14 |
| 1.3.3. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 12.2 | 0.06 |
| 1.3.4. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 2.7 | 0.01 |
| 1.3.5. | Зона инженерной инфраструктуры | 5.2 | 0.02 |
| 1.3.6. | Зона транспортной инфраструктуры | 8.4 | 0.04 |
| 1.3.7. | Зона режимных территорий | 16.9 | 0.08 |
| 1.3.8. | Зона озелененных территорий общего пользования | 19.1 | 0.16 |
| 1.3.9. | Зона сельскохозяйственного использования | 8.6 | 0.04 |
| 1.3.10. | Производственная зона | 56.2 | 0.49 |
| 1.3.11. | Общественно-деловая зона | 4.5 | 0.02 |
| 1.3.12. | Зона специализированной общественной застройки | 5.9 | 0.03 |
| 1.3.13. | Зона кладбищ | 9.7 | 0.05 |
| Функциональные зоны за границами поселения: |  |  |  |
| 1.4.1 | Зоны сельскохозяйственных угодий | 88.1 | 0.48 |
| 1.4.2 | Зона рекреационного назначения | 13.7 | 0.07 |
| 1.4.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 132.6 | 0.63 |
| 1.4.4 | Зона инженерной инфраструктуры | 21.3 | 0.11 |
| 1.4.5 | Зона озелененных территорий общего пользования | 20.2 | 0.11 |
| 1.4.6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 424.7 | 1.99 |
| 1.4.7 | Производственная зона | 681.6 | 3.36 |
| 1.4.8 | Зона акваторий | 17204.0 | 89.81 |
| 1.4.9 | Зона озелененных территорий специального назначения | 12.1 | 0.06 |